|  | Nations Unies | ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2015/2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Conseil économique et social |  | Distr. générale 20 février 2015 Français Original: anglais |

Commission économique pour l’Europe

Comité des transports intérieurs

Forum mondial de l’harmonisation
des Règlements concernant les véhicules

Groupe de travail des dispositions générales de sécurité

108e session

Genève, 4-8 mai 2015

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Règlement no 46 (Systèmes de vision indirecte)

Proposition de projet de complément à la série 04 d’amendements au Règlement no 46
(Systèmes de vision indirecte)

Communication de l’expert des Pays-Bas*

Le texte ci-après, établi par le groupe informel des systèmes à caméra et moniteur en tant que version révisée du Règlement no 46, vise à introduire dans le Règlement la possibilité de remplacer les rétroviseurs/antéviseurs des classes I à IV par des systèmes à caméra et moniteur (CMS). Les modifications qu’il est proposé d’apporter au texte actuel du Règlement no 46 sont signalées en caractères gras pour les ajouts et en caractères biffés pour les suppressions.

A.		Proposition

1.	Domaine d’application

Le présent Règlement s’applique:

a)	Aux systèmes de vision indirecte obligatoires et facultatifs répertoriés dans le tableau du paragraphe 15.2.1.1.1 du présent Règlement pour les véhicules des catégories M et N et aux systèmes de vision indirecte obligatoires et facultatifs mentionnés aux paragraphes 15.2.1.1.3 et 15.2.1.1.4 du présent Règlement pour les véhicules de la catégorie L1 ayant une carrosserie enveloppant partiellement ou totalement le conducteur;

b)	Au montage des systèmes de vision indirecte sur les véhicules des catégories M et N et sur les véhicules de la catégorie L1 ayant une carrosserie enveloppant partiellement ou totalement le conducteur.

I.		Systèmes de vision indirecte

2.		Définitions

Aux fins du présent Règlement:

2.1	Par «systèmes de vision indirecte», on désigne des dispositifs permettant d’observer la zone adjacente au véhicule qui ne peut pas être observée par vision directe. ayant pour fonction d’offrir une vision nette vers l’arrière, le côté ou l’avant du véhicule dans les limites des champs de vision définis au paragraphe 15.2.4. Il peut s’agir de rétroviseurs/antéviseurs classiques, de systèmes à caméras et moniteurs (CMS) ou d’autres dispositifs capables de fournir au conducteur des informations sur le champ de vision indirecte.

2.1.1	Par «rétroviseur/antéviseur», on désigne un dispositif autre qu’un périscope ayant pour fonction d’offrir une vision nette vers l’arrière, le côté ou l’avant du véhicule dans les limites des champs de vision définis au paragraphe 15.2.4, au moyen d’une surface réfléchissante.

2.1.1.1	Par «rétroviseur intérieur», on désigne un dispositif tel qu’il est défini au paragraphe 2.1 ci-dessus destiné à être installé à l’intérieur de l’habitacle du véhicule.

2.1.1.2	Par «rétroviseur/antéviseur extérieur», on désigne un dispositif tel qu’il est défini au paragraphe 2.1 ci-dessus, destiné à être monté en un point de la surface extérieure du véhicule.

2.1.1.3	Par «rétroviseur de surveillance», on désigne un rétroviseur autre que ceux définis au paragraphe 2.1.1 ci-dessus destiné à être monté à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule en vue d’offrir une vision dans des champs autres que ceux définis au paragraphe 15.2.4 du présent Règlement.

2.1.1.4	Par «système d’aide à la vision», on désigne un dispositif permettant au conducteur de détecter ou voir des objets dans une zone adjacente au véhicule.

2.1.1.4	Par «r», on désigne la moyenne des rayons de courbure mesurés sur la surface réfléchissante selon la méthode décrite à l’annexe 7.

2.1.1.5	Par «rayons de courbure principaux en un point de la surface réfléchissante (ri)» on désigne les valeurs, obtenues au moyen de l’appareillage défini à l’annexe 7, relevées sur l’arc de la surface réfléchissante passant par le centre de cette surface parallèlement au segment b, tel qu’il est défini au paragraphe 6.1.2.1.2.1 du présent Règlement, et sur l’arc perpendiculaire à ce segment.

2.1.1.6	Par «rayon de courbure en un point de la surface réfléchissante (rp)», on désigne la moyenne arithmétique des rayons de courbure principaux ri et r’i, à savoir:

2.1.1.7	Par «surface sphérique», on désigne une surface qui présente un rayon constant et égal dans toutes les directions.

2.1.1.8	Par «surface asphérique», on désigne une surface qui ne présente un rayon constant que dans un seul plan.

2.1.1.9	Par «rétroviseur/antéviseur asphérique», on désigne un rétroviseur/antéviseur composé d’une portion sphérique et d’une portion asphérique, sur lequel la transition entre la portion sphérique et la portion asphérique de la surface réfléchissante doit être marquée. La courbure de l’axe principal du rétroviseur/antéviseur est définie, dans le système de coordonnées x/y, par le rayon de la calotte sphérique primaire selon la formule:

où:

R:	rayon nominal de la partie

k:	constante pour la variation de la courbure

a:	constante pour la dimension sphérique de la calotte sphérique primaire.

2.1.1.10	Par «centre de la surface réfléchissante», on désigne le barycentre de la zone visible de la surface réfléchissante.

2.1.1.11	Par «rayon de courbure des parties constitutives du rétroviseur», on désigne le rayon «c» de l’arc du cercle qui s’approche le plus de la courbure de la partie considérée.

2.1.1.13	Par "classe de rétroviseurs", on désigne tous les dispositifs ayant en commun certaines caractéristiques ou fonctions. Il s’agit des classes suivantes:

a)	Classe I: «rétroviseurs intérieurs», offrant un champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.1 du présent Règlement;

b)	Classes II et III: «rétroviseurs extérieurs, dits principaux», offrant les champs de vision définis aux paragraphes 15.2.4.2 et 15.2.4.3 du présent Règlement;

c)	Classe IV: «rétroviseurs extérieurs, dits grand angle», offrant le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.4 du présent Règlement;

d)	 Classe V: «rétroviseurs extérieurs, dits d’accostage», offrant le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.5 du présent Règlement;

e)	Classe VI: «rétroviseurs frontaux», offrant le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.6 du présent Règlement;

f)	Classe VII: rétroviseurs destinés aux véhicules de la catégorie L carrossés, offrant le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.7 du présent Règlement.

2.1.2	Par «système de vision indirecte à caméra et moniteur (CMS)», on désigne un système de vision indirecte tel qu’il est visé au paragraphe 2.1 avec lequel le champ de vision est obtenu au moyen d’un ensemble caméra et moniteur, tel qu’il est défini aux paragraphes 2.1.2.1 et 2.1.2.2 ci-dessous.

2.1.2.1	Par «caméra», on désigne un dispositif qui donne une image de l’environnement extérieur et convertit ensuite cette image en signal (signal vidéo par exemple).

2.1.2.2	Par «moniteur», on désigne un dispositif qui convertit un signal en image restituée dans le spectre visible.

2.1.2.3	Par «détection», on désigne la capacité de distinguer un objet de son arrière-plan/environnement à une certaine distance.

2.1.2.10	(Réservé)

2.1.2.11	(Réservé)

2.1.3	Par «autre système de vision indirecte», on désigne un système tel qu’il est visé au paragraphe 2.1 ci-dessus avec lequel le champ de vision n’est pas obtenu au moyen d’un rétroviseur/antéviseur ou d’un système de vision indirecte à caméra et moniteur.

2.1.4	Par «système d’aide à la vision», on désigne un dispositif permettant au conducteur de détecter ou voir des objets dans une zone adjacente au véhicule.

2.1.5	Par «contraste de luminance», on désigne le rapport de luminance entre un objet et son arrière-plan/environnement immédiat, permettant de distinguer l’objet de cet arrière-plan/environnement. La définition concorde avec celle qui figure dans la norme ISO 9241-302:2008.

2.1.6	Par «résolution», on désigne le plus petit détail qui puisse être distingué par un système de perception, c’est-à-dire perçu distinctement par rapport à son environnement. La résolution de l’œil humain est appelée «acuité visuelle».

2.1.7	Par «objet critique», on désigne un objet cylindrique d’une hauteur de 0,50 m et d’un diamètre de 0,30 m.

2.1.8	Par «perception critique», on désigne le niveau de perception minimal atteignable dans des conditions critiques au moyen du système de visualisation utilisé. Cela correspond à la situation dans laquelle l’échelle représentative de l’objet critique est plusieurs fois supérieure au plus petit détail que le système de visualisation peut percevoir.

2.1.9	Par «champ de vision», on désigne la portion de l’espace tridimensionnel qui est contrôlée à l’aide d’un système de vision indirecte. Sauf indications contraires, celui-ci correspond à la zone de vision au sol offerte par un système ou des systèmes autres que des miroirs. Il peut être limité par la distance de détection pertinente correspondant à l’objet critique.

2.1.10	Par «distance de détection», on désigne la distance mesurée entre le centre de l’objectif de la caméra et le point où un objet critique peut juste être perçu (selon la définition de la perception critique).

2.1.11	Par «spectre visuel», on désigne la lumière dont la longueur d’onde se situe dans la plage de perception de l’œil humain, à savoir: 380-780 nm.

2.1.12	Par «tache» (smear), on désigne une barre ligne verticale brillante apparaissant sur le moniteur lorsque la lumière du soleil ou la lumière d’autres sources lumineuses intenses atteint directement l’objectif de la caméra. La tache est un phénomène optique parasite.

2.2	Par «type de système de vision indirecte», on désigne les dispositifs ne présentant pas entre eux de différence notable quant aux caractéristiques essentielles ci-après:

a)	Conception du système, y compris, s’il y a lieu, la fixation à la carrosserie;

b)	En ce qui concerne les rétroviseurs/antéviseurs, la classe, la forme, les dimensions et le rayon de courbure de la surface réfléchissante;

c)	En ce qui concerne les systèmes à caméra et moniteur, la distance de détection et le champ de vision la classe.

2.3	Par «dispositif de surveillance à caméra, moniteur et enregistreur», on entend une caméra et soit un moniteur, soit un appareil d’enregistrement autre que le système à caméra et moniteur défini au paragraphe 2.1.2 ci-dessus, qui est destiné à peut être monté à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule en vue d’offrir une vision dans des champs autres que ceux définis au paragraphe 15.2.4 du présent Règlement ou d’offrir un système de sûreté à l’intérieur ou autour du véhicule.

2.4	Par «classe de rétroviseurs systèmes de vision indirecte», on désigne tous les dispositifs ayant en commun certaines caractéristiques ou fonctions. Il s’agit des classes suivantes:

2.4.1	Classe I: «rétroviseurs intérieurs système centraux de vision vers l’arrière», offrant le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.1.

2.4.2	Classes II et III: «rétroviseurs extérieurs, dits principaux systèmes principaux de vision vers l’arrière», offrant les champs de vision définis aux paragraphes 15.2.4.2 et 15.2.4.3.

2.4.3	Classe IV: «rétroviseurs extérieurs, dits grand angle systèmes de vision à grand angle», offrant le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.4.

2.4.4	Classe V: «rétroviseurs extérieurs, dits d’accostage systèmes de vision à proximité», offrant le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.5.

2.4.5	Classe VI: «rétroviseurs frontaux systèmes de vision frontale vers l’avant», offrant le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.6.

2.4.6	Classe VII: principaux rétroviseurs destinés aux véhicules de la catégorie L carrossés, offrant le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4.7.

2.5	Par «facteur de détection des sources lumineuses ponctuelles» (PLSDF), on désigne le niveau auquel il est possible de distinguer une paire de sources lumineuses ponctuelles en fonction des intensités de luminance et des dimensions horizontale et verticale de ce qui est affiché sur le moniteur.

2.6	Par «facteur de contraste des sources lumineuses ponctuelles», on désigne le niveau avec lequel il est possible de voir distinctement une paire de sources lumineuses ponctuelles en fonction de l’écart entre la luminance maximale LH,max et la luminance minimale LH,min sur le profil de luminance dans la direction horizontale (voir la figure 3 de l’annexe 12).

3.		Demande d’homologation

3.1	La demande d’homologation d’un type de système de vision indirecte doit être soumise par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce ou son représentant dûment accrédité.

3.2	Un modèle de fiche de renseignements est présenté à l’annexe 1.

3.3	Pour chaque type de système de vision indirecte, la demande doit être accompagnée de trois exemplaires des pièces.

3.3.1	Dans le cas des rétroviseurs, quatre exemplaires: trois pour les essais, plus un à conserver par le laboratoire pour toute vérification éventuellement nécessaire par la suite. Des exemplaires supplémentaires peuvent devoir être fournis à la demande du laboratoire.

3.3.2	Dans le cas des autres systèmes de vision indirecte: un exemplaire de tous les éléments.

3.4	Le CMS doit être fourni par le demandeur avec les documents ci-après:

a)	Spécifications techniques du CMS; et

b)	Manuel d’utilisation.

4.		Instructions

4.1	Les échantillons des systèmes de vision indirecte présentés à l’homologation doivent porter sous forme bien lisible et indélébile la marque de fabrique ou de commerce du fabricant.

4.2	Chaque dispositif système de vision indirecte doit comporter, sur l’un au moins de ses principaux éléments, un emplacement de grandeur suffisante pour recevoir la marque d’homologation, laquelle doit être lisible lorsque le dispositif est monté sur le véhicule; cet emplacement doit être indiqué sur les dessins mentionnés à l’annexe 1. La marque d’homologation doit aussi être lisible lorsque le système est monté sur le véhicule à l’exception des systèmes à caméra et moniteur définis au paragraphe 2.1.2. Les autres éléments du système doivent porter un moyen d’identification. Dans le cas où l’emplacement prévu pour la (les) marque(s) d’homologation est restreint, il convient de fournir d’autres moyens d’identification permettant d’établir un lien avec la marque d’homologation.

5.		Homologation

5.1	Si les échantillons présentés à l’homologation satisfont aux prescriptions du paragraphe 6 du présent Règlement, l’homologation pour le type de système de vision indirecte est accordée.

5.2	À chaque type homologué, il est attribué un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 04) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l’homologation. La même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de système de vision indirecte.

5.3	L’homologation ou le refus ou l’extension ou le retrait d’homologation ou l’arrêt définitif de la production d’un type de système de vision indirecte en application du présent Règlement est notifié aux Parties à l’Accord appliquant le Règlement au moyen d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 3 au présent Règlement.

5.4	Sur tout système de vision indirecte conforme à un type homologué en application du présent Règlement, il doit être apposé, sur l’un au moins de ses principaux éléments, de manière bien visible, sur l’emplacement mentionné au paragraphe 4.2 ci-dessus, en plus de la marque prescrite au paragraphe 4.1, une marque d’homologation internationale composée:

5.4.1	D’un cercle à l’intérieur duquel est placée la lettre «E», suivie du numéro distinctif du pays qui a accordé l’homologation;

5.4.2	D’un numéro d’homologation;

5.4.3	D’un ou plusieurs symboles additionnels, I, II, III, IV, V, VI ou VII, indiquant la classe à laquelle appartient le type de rétroviseur ou le symbole S s’il s’agit d’un système de vision indirecte autre qu’un rétroviseur. Le symbole additionnel doit être placé dans toute position appropriée à proximité du cercle contenant la lettre «E».

5.5	La marque d’homologation et le(s) symbole(s) additionnel(s) doivent être bien lisibles et indélébiles.

5.6	L’annexe 5 au présent Règlement donne un exemple de la marque d’homologation et du symbole additionnel mentionnés ci-dessus.

6.		Prescriptions

6.1		Rétroviseurs

6.1.1		Prescriptions générales

6.1.1.1		Tout rétroviseur/antéviseur doit être réglable.

6.1.1.2	a)	Rétroviseurs/antéviseurs extérieurs (classes II à VII)

Le pourtour de la surface réfléchissante doit être enveloppé par un boîtier de protection qui, sur son périmètre, doit avoir en tout point et dans toute direction, une valeur de «c» égale ou supérieure à 2,5 mm. Si la surface réfléchissante déborde du boîtier de protection, le rayon de courbure «c» du bord de la partie en saillie doit être supérieur ou égal à 2,5 mm et la surface réfléchissante doit s’effacer dans le boîtier de protection sous une force de 50 N appliquée sur le point le plus en saillie par rapport au boîtier de protection dans une direction horizontale et approximativement parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.

b)	Rétroviseurs intérieurs (classe I)

Si le pourtour de la surface réfléchissante est enveloppé par un boîtier de protection, celui-ci doit avoir sur son périmètre, en tout point et dans toute direction, un rayon de courbure d’une valeur de «c» égale ou supérieure à 2,5 mm. Si le pourtour de la surface réfléchissante déborde du boîtier de protection, cette prescription s’applique au pourtour de la partie en saillie.

6.1.1.3	Lorsque le rétroviseur est monté sur une surface plane, toutes ses parties, dans toutes les positions de réglage du dispositif, ainsi que les parties restant attachées au support après l’essai prescrit au paragraphe 6.1.3.2 6.3.2 ci-dessous, qui sont susceptibles d’être touchées en conditions statiques par une sphère de 165 mm de diamètre pour les rétroviseurs intérieurs de la classe I, ou de 100 mm de diamètre pour les rétroviseurs extérieurs de la classe II à VII, doivent avoir un rayon de courbure «c» d’au moins 2,5 mm.

6.1.1.4	Les prescriptions du 6.1.1.2 et du 6.1.1.3 ci-dessous ne s’appliquent pas aux parties de la surface extérieure qui sont en saillie de moins de 5 mm, mais les angles extérieurs de ces parties doivent être arrondis, sauf s’ils se trouvent sur une surface en saillie de moins de 1,5 mm. La dimension de la projection doit être déterminée selon la méthode suivante:

6.1.1.4.1	La dimension de la projection d’un élément monté sur une surface convexe peut être déterminée soit directement, soit en se référant à un dessin d’une section appropriée de l’élément tel qu’il est installé.

6.1.1.4.2	Si la dimension de la projection d’un élément monté sur une surface non convexe ne peut pas être simplement mesurée, elle doit être déterminée en fonction de l’écartement maximal du centre d’une sphère de 100 mm de diamètre par rapport au plan nominal de la surface lorsque la sphère est déplacée au-dessus de l’élément tout en restant en contact avec celui-ci. La figure 1 donne un exemple de l’utilisation de cette méthode.

# Figure 1
Exemple pour la détermination de la dimension en fonction de l’écartement maximal

6.1.1.5	Les bords des trous ou alvéoles de fixation dont le diamètre ou la plus grande diagonale est inférieur à 12 mm ne sont pas soumis aux prescriptions relatives au rayon énoncées au paragraphe 6.1.1.3 ci-dessus, à condition d’être arrondis.

6.1.1.6	Le système de fixation des rétroviseurs/antéviseurs sur le véhicule doit être conçu de telle sorte qu’un cylindre de 70 mm de rayon (50 mm dans le cas d’un véhicule de la catégorie L), ayant pour axe l’axe ou l’un des axes de pivotement ou de rotation permettant l’effacement du rétroviseur/antéviseur dans la direction de choc considérée, coupe au moins partiellement la surface à laquelle le dispositif est fixé.

6.1.1.7	Les parties de rétroviseurs/antéviseurs des classes II à VII extérieurs visées aux paragraphes 6.1.1.2 et 6.1.1.3 ci-dessus, constituées d’un matériau dont la dureté Shore A est inférieure ou égale à 60, sont exemptées des prescriptions correspondantes.

6.1.1.8	Dans le cas des parties des rétroviseurs de la classe I intérieurs qui sont constituées d’un matériau dont la dureté Shore A est inférieure à 50 et montées sur des supports rigides, les dispositions des paragraphes 6.1.1.2 et 6.1.1.3 ci-dessus ne s’appliquent qu’aux supports.

6.1.2	Prescriptions particulières

6.1.2.1	Dimensions

6.1.2.1.1	Rétroviseurs intérieurs (classe I)

La surface réfléchissante doit avoir des dimensions telles qu’il soit possible d’y inscrire un rectangle dont un côté soit est égal à 40 mm et l’autre à «a» où:

et «r» est le rayon de courbure.

6.1.2.1.2	Rétroviseurs extérieurs principaux (classes II et III)

6.1.2.1.2.1	La surface réfléchissante doit avoir des dimensions telles qu’il soit possible d’y inscrire:

a)	Un rectangle de 40 mm de hauteur et dont la base, mesurée en millimètres, a pour valeur «a»;

b)	Un segment parallèle à la hauteur du rectangle et dont la longueur, exprimée en millimètres, a pour valeur «b».

6.1.2.1.2.2	Les valeurs minimales de «a» et «b» sont données par le tableau suivant:

| Classe de rétroviseur | a (mm) | b (mm) |
| --- | --- | --- |
| II | r 1000 1 170  | 200 |
| III | r 1000 1 130  | 70 |

6.1.2.1.3	Rétroviseurs extérieurs «grand angle» (classe IV)

La surface réfléchissante doit avoir un contour de forme géométrique simple et être de dimensions telles qu’elle offre, au besoin en combinaison avec un rétroviseur extérieur de la classe II, le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.4 du présent Règlement.

6.1.2.1.4	Rétroviseurs extérieurs «d’accostage» (classe V)

La surface réfléchissante doit avoir un contour de forme géométrique simple et être de dimensions telles qu’elle offre le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.5 du présent Règlement.

6.1.2.1.5	Rétroviseurs frontaux Antéviseurs (classe VI)

La surface réfléchissante doit avoir un contour de forme géométrique simple et être de dimensions telles qu’elle offre le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.6 du présent Règlement.

6.1.2.1.6	Rétroviseurs pour véhicules de la catégorie L carrossés (classe VII)

6.1.2.1.6.1	Rétroviseurs extérieurs principaux (classe VII)

La surface réfléchissante doit avoir des dimensions minimales telles que:

a)	Sa superficie soit supérieure ou égale à 6 900 mm2;

b)	Le diamètre des rétroviseurs circulaires soit supérieur ou égal à 94 mm;

c)	Dans le cas de rétroviseurs non circulaires, il soit possible d’y inscrire un cercle d’un diamètre de 78 mm.

La surface réfléchissante doit avoir des dimensions maximales telles que:

a)	Le diamètre de tout rétroviseur circulaire ne dépasse pas 150 mm;

b)	Dans le cas de tout rétroviseur non circulaire, elle entre dans un rectangle mesurant 120 mm sur 200 mm.

6.1.2.2	Surface réfléchissante et facteurs de réflexion

6.1.2.2.1	La surface réfléchissante d’un rétroviseur doit être plane ou sphérique convexe. Les rétroviseurs extérieurs peuvent être munis d’une partie asphérique additionnelle à condition que le miroir principal satisfasse aux prescriptions concernant le champ de vision indirect.

6.1.2.2.2	Différences de rayons de courbure des rétroviseurs.

6.1.2.2.2.1	La différence entre ri ou r’i, et rp à chaque point de référence ne doit pas dépasser 0,15 r.

6.1.2.2.2.2	La différence entre chacun des rayons de courbure (rp1, rp2 et rp3) et r ne doit pas dépasser 0,15 r.

6.1.2.2.2.3	Lorsque r est égal ou supérieur à 3 000 mm, la valeur de 0,15 r mentionnée aux paragraphes 6.1.2.2.2.1 et 6.1.2.2.2.2 ci-dessus est portée à 0,25 r.

6.1.2.2.3	Prescriptions concernant les parties asphériques des rétroviseurs

6.1.2.2.3.1	Les rétroviseurs asphériques doivent être de contour et de dimensions tels qu’ils donnent des informations utiles au conducteur, ce qui implique normalement une largeur minimale de 30 mm en un point donné.

6.1.2.2.3.2	Le rayon de courbure ri de la partie asphérique ne doit pas être inférieur à 150 mm.

6.1.2.2.4	La valeur de «r» pour les rétroviseurs sphériques ne doit pas être inférieure à:

6.1.2.2.4.1	1 200 mm pour les rétroviseurs intérieurs (classe I);

6.1.2.2.4.2	1 200 mm pour les rétroviseurs extérieurs principaux des classes II et III;

6.1.2.2.4.3	300 mm pour les rétroviseurs extérieurs «grand angle» (classe IV) et les rétroviseurs extérieurs «d’accostage» (classe V);

6.1.2.2.4.4	200 mm pour les rétroviseurs frontaux antéviseurs (classe VI).

6.1.2.2.4.5	1 000 mm, ni supérieure à 1 500 mm dans le cas des rétroviseurs principaux de classe VII.

6.1.2.2.5	La valeur du facteur de réflexion régulière, déterminée selon la méthode décrite à l’annexe 6, ne doit pas être inférieure à 40 %.

Si la surface réfléchissante est à deux positions («jour» et «nuit»), elle doit permettre de reconnaître, dans la position «jour», les couleurs des signaux utilisés pour la circulation routière. La valeur du facteur de réflexion régulière dans la position «nuit» ne doit pas être inférieure à 4 %.

6.1.2.2.6	La surface réfléchissante doit conserver les caractéristiques prescrites au paragraphe 6.1.2.2.5 ci-dessus même après une exposition prolongée aux intempéries dans des conditions normales d’utilisation.

6.2	Systèmes de vision indirecte autres que les rétroviseurs

6.2.1	Prescriptions générales

6.2.1.1	Si un réglage par l’utilisateur est nécessaire, le système de vision indirecte doit être réglable sans l’aide d’instruments.

6.2.1.2	Si un système de vision indirecte ne peut restituer le champ de vision total prescrit que par balayage, la durée totale du cycle de balayage, de restitution et de retour à la position initiale ne doit pas dépasser 2 s.

6.2.1.3	L’efficacité des CMS des classes I à IV ne doit pas être affectée par des champs magnétiques ou électriques. Cette condition est remplie si les prescriptions techniques du Règlement no 10, révisé par la série 05 d’amendements, sont respectées.

6.2.2	Systèmes de vision indirecte à caméra et moniteur

Les dispositions du paragraphe 6.2.2.1 sont considérées comme respectées dans le cas des moniteurs d’un type de véhicule homologué conformément au Règlement no 21.

6.2.2.1	Prescriptions générales

6.2.2.1.1	Lorsque le les dispositifs du système de vision indirecte à caméra et moniteur est monté sont montés sur une surface plane dans la position souhaitée, toutes ses parties, dans toutes les positions de réglage du système, qui sont susceptibles d’être touchées en conditions statiques par une sphère de 165 mm de diamètre pour un CMS ou des parties d’un CMS montés à l’intérieur du véhicule le moniteur les parties montées à l’intérieur, ou de 100 mm de diamètre pour un CMS ou des parties d’un CMS montés à l’extérieur du véhicule pour une caméra, doivent avoir un rayon de courbure «c» d’au moins 2,5 mm.

6.2.2.1.2	Les bords des trous ou alvéoles de fixation dont le diamètre ou la plus grande diagonale est inférieur à 12 mm ne sont pas soumis aux prescriptions énoncées au paragraphe 6.2.2.1.1 ci-dessus, à condition d’être arrondis.

6.2.2.1.3	Dans le cas des parties de la caméra et du moniteur qui sont constituées d’un matériau dont la dureté Shore A est inférieure à 60 et montées sur des supports rigides, les dispositions du paragraphe 6.2.2.1.1 ci-dessus ne s’appliquent qu’aux supports.

6.2.2.2	Prescriptions fonctionnelles applicables aux systèmes à caméra et moniteur des classes V et VI

6.2.2.2.1	La caméra doit fonctionner correctement à contre-jour. La zone saturée, définie comme la zone dans laquelle le contraste de luminance (C=Lw/Lb) d’un motif à fort contraste est inférieur à 2,0, ne doit pas couvrir plus de 15 % de l’image affichée dans les conditions prévues aux paragraphes 6.2.2.2.1.1 à 6.2.2.2.1.4 ci-dessous.

Lorsque le système à caméra fait apparaître des modifications dynamiques de la zone d’éblouissement au cours de l’essai, la zone d’éblouissement maximal doit respecter la prescription.

6.2.2.2.1.1	Un motif d’essai noir et blanc ayant un rapport de contraste minimal de 20 doit être placé devant la caméra.

Son éclairement, de 3 000  300 Lx, doit être uniforme.

Le motif d’essai doit en moyenne être d’un gris moyen et doit recouvrir l’ensemble de la zone observée par la caméra; celle-ci ne doit pas avoir d’autres objets dans son champ de vision.

6.2.2.2.1.2	La caméra doit être atteinte par une lumière (solaire simulée) de 40 kLx, sous-tendant un angle compris entre 0,6 et 0,9°, l’angle d’élévation étant de 10° (directement ou indirectement par l’intermédiaire d’un miroir) par rapport à l’axe optique du capteur.

La source lumineuse doit:

a)	Avoir un spectre D65 avec une tolérance de  1 500 K;

b)	Être homogène dans l’espace et le temps avec une tolérance de 2 kLx.

Le rayonnement infrarouge de la source lumineuse doit être négligeable.

6.2.2.2.1.3	Il ne doit pas y avoir d’éclairage ambiant du moniteur au cours de l’essai.

6.2.2.2.1.4	On trouvera un exemple de montage dans la figure A ci-après.

# Figure A
Schéma du dispositif de mesure de l’éblouissement

1

2

3

4

5 OV

6

1:	Motif d’essai noir et blanc.

2:	Lampes éclairant uniformément le motif d’essai.

3:	Miroir.

4:	Lumière de forte intensité.

5:	Caméra.

6:	Moniteur.

6.2.2.2.2	Le moniteur doit offrir un contraste minimal dans diverses conditions lumineuses conformément à la norme ISO 15008:2003.

6.2.2.2.3	La luminance moyenne du moniteur doit pouvoir être réglée manuellement ou automatiquement en fonction des conditions ambiantes.

6.2.2.2.4	La mesure du contraste de luminance du moniteur doit se faire conformément à la norme ISO 15008:2009.

6.2.2.3	Prescriptions fonctionnelles applicables aux systèmes à caméra et moniteur des classes I à IV (voir l’annexe 12).

Sauf disposition contraire énoncée dans le présent Règlement, les définitions et les symboles utilisés dans le paragraphe 6.2.2.3 sont conformes aux chapitres 3 et 4 de la norme ISO 16505:2015.

Sauf disposition contraire énoncée dans le présent Règlement, le respect des prescriptions figurant au paragraphe 6.2.2.3 doit être, si possible, vérifié selon les procédures d’essai décrites au chapitre 7 de la norme ISO 16505:2015.

6.2.2.3.1	Réglage de la luminance

La luminance moyenne du moniteur doit pouvoir être réglée manuellement ou automatiquement en fonction des conditions ambiantes.

6.2.2.3.2	Disponibilité opérationnelle (disponibilité du système)

Lorsque le système n’est pas opérationnel, ceci doit être indiqué (défaillance du CMS par exemple, indiquée par un signal d’avertissement, l’affichage d’informations ou l’absence d’indicateur d’état). L’information donnée doit être expliquée dans le manuel d’utilisation.

6.2.2.3.3	Qualité de l’image

6.2.2.3.3.1	Isotropie du moniteur Monitor isotropy

Le moniteur doit être conforme aux prescriptions optiques sur une plage pertinente de directions d’observation.

6.2.2.3.3.1.1	Uniformité directionnelle

Lorsque le moniteur affiche une image artificielle à niveau de gris de 70 %, l’écart de sa luminance par rapport au niveau de luminance du blanc dans une direction d’observation spécifique (Ɵ, ϕ) = (Ɵmonitor/D, ϕ monitor/D) doit être tel que le ratio relatif au niveau de luminance du blanc pour la même direction d’observation spécifique L(Ɵmonitor/D, ϕ monitor/D) ne dépasse pas 35 % du niveau de luminance du blanc pour la plage isotrope standard du moniteur et ne dépasse pas 50 % du niveau de luminance du blanc pour la plage isotrope élargie du moniteur

Pour la plage isotrope standard:

35 %,

pour les points i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, tels que définis dans le tableau ci-dessous.

Tableau: Directions des mesures pour la plage isotrope standard

| Direction i | horizontale/ degré | verticale/ degré |
| --- | --- | --- |
| 1 | -7 | +6 |
| 2 | 0 | +6 |
| 3 | +7 | +6 |
| 4 | -7 | 0 |
| 5 | N/A | N/A |
| 6 | +7 | 0 |
| 7 | -7 | -6 |
| 8 | 0 | -6 |
| 9 | +7 | -6 |

Pour la plage isotrope élargie:

50 %,

pour les points i' = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, tels que définis dans le tableau ci-dessous.

Tableau: Directions des mesures pour la plage isotrope élargie

| Direction i' | horizontale/ degré | verticale/ degré |
| --- | --- | --- |
| 1 | -12 | +11 |
| 2 | 0 | +11 |
| 3 | +12 | +11 |
| 4 | -12 | 0 |
| 5 | N/A | N/A |
| 6 | +12 | 0 |
| 7 | -12 | -11 |
| 8 | 0 | -11 |
| 9 | +12 | -11 |

6.2.2.3.3.1.2	Uniformité latérale

La luminance du blanc en fonction de la position latérale doit satisfaire à la condition suivante:

35 %,

pour les points j = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, tels que définis dans le tableau ci-dessous, où (Ɵ, ϕ) = (0, 0).

Tableau: Points de mesure pour l’uniformité latérale

| Point j | Pourcentage de Wmonitor/horizontal à partir du coin supérieur gauche | Pourcentage de Hmonitor/horizontal à partir du coin supérieur gauche |
| --- | --- | --- |
| 1 | 20 | 20 |
| 2 | 50 | 20 |
| 3 | 80 | 20 |
| 4 | 20 | 50 |
| 5 | 50 | 50 |
| 6 | 80 | 50 |
| 7 | 20 | 80 |
| 8 | 50 | 80 |
| 9 | 80 | 80 |

6.2.2.3.3.2	Rendu de la luminance et du contraste

Pour le rendu de la luminance et du contraste, les prescriptions suivantes s’appliquent:

a)	Le contraste de luminance minimal sur le moniteur (avec le protecteur d’écran dont il peut être équipé) reproduisant un motif à fort contraste doit se présenter comme suit:

i)	En cas d’exposition directe au soleil: 2:1

ii)	De jour avec lumière ambiante diffuse: 3:1

iii)	Au coucher du soleil: 2:1

iv)	De nuit: 10:1

b)	Les conditions nocturnes pour le champ de vision de la caméra sont reproduites dans un environnement sombre de telle façon que l’éclairement maximal sur les objets à mesurer ne dépasse pas 2.0 lux;

c)	En conditions nocturnes, la luminance de fond du moniteur doit être limitée. Selon l’installation du moniteur à l’intérieur du véhicule, ceci a pour effet de réduire les réflexions perturbatrices sur le pare-brise ou d’autres vitres. La luminance de fond maximale en conditions nocturnes doit être inférieure à 2,0 cd/m2;

d)	Les instructions d’emploi doivent contenir une note indiquant que la lumière solaire ou la lumière provenant d’une autre source de lumière intense réduisent le contraste de luminance, ce qui peut obliger le conducteur à être particulièrement vigilant et attentif.

6.2.2.3.3.2.1		Essai en conditions diurnes avec lumière du jour diffuse

En conditions diurnes avec exposition à une lumière du jour diffuse, il faut appliquer la méthode d’essai décrite au paragraphe 7.8.2, Essai 2, de la norme ISO 16505:2015, mais en remplaçant par 4 200 la valeur exprimée en cd/m2 de la luminance produite par l’illuminant diffus.

Cette valeur peut être réduite à la demande du fabricant dans les conditions suivantes:

a)	Il convient de déterminer la surface projetée dans le véhicule qui représente la direction reflétée dans le rétroviseur à partir de la plage isotrope élargie du moniteur;

b)	Il faut procéder à l’évaluation au centre de la surface définie du moniteur en tenant compte de la direction d’observation du modèle de moniteur (voir la figure ci-après).

Surface définie
du moniteur

Plage isotrope élargie

Droite normale à la surface du moniteur

Pyramide reflétée de
la plage isotrope élargie

Cette surface projetée représente 100 % de la surface à considérer.

Sur la base d’un essai virtuel, évaluer la proportion de la surface projetée qui passe par les ouvertures du véhicule (une porte latérale, une fenêtre arrière ou un toit vitré par exemple; cependant, un toit vitré ayant un système de fermeture opaque par exemple ne doit pas être considéré comme une ouverture).

Déterminer la valeur de la luminance pouvant être utilisée au moyen du diagramme présenté dans la figure ci-dessous.

Proportion de la surface projetée quittant le véhicule 100 % 50 % 0 % 1 500 2 850 4 200 Luminance de l’illuminant diffus

6.2.2.3.3.3	Rendu des niveaux de gris

Un CMS doit présenter un rendu suffisant des niveaux de gris. Il doit offrir une gamme d’au moins huit tons perçus comme différents sur le moniteur.

Pour le rendu des niveaux de gris, il faut appliquer la méthode d’essai décrite au paragraphe 1.4 de l’annexe 12.

6.2.2.3.3.4	Rendu des couleurs

Pour le rendu des couleurs, l’angle de teinte de la couleur reproduite des éléments de la mire sur le moniteur doit satisfaire aux prescriptions ci-après. Les coordonnées des couleurs sont décrites sur la base de l’espace chromatique uniforme défini par la CIE en 1976:

a)	Les coordonnées de la couleur rouge ne doivent pas être en dehors des plages 0°-44,8° ou 332,2°-360°;

b)	Les coordonnées de la couleur verte ne doivent pas être en dehors de la plage 96,6°-179,9°;

c)	Les coordonnées de la couleur bleue ne doivent pas être en dehors de la plage 209,9°-302,2°;

d)	Les coordonnées de la couleur jaune ne doivent pas être en dehors de la plage 44,8°-96,6;

e)	Pour faire la distinction avec la couleur blanche, définir la distance par rapport au blanc comme étant Ri ≥ 0.02, où Ri est la distance chromatique de chaque champ de couleur (i = rouge, vert, bleu, jaune) par rapport au blanc (i = blanc).

La figure B montre un exemple de plage de tolérance décrite dans l’espace chromatique uniforme défini par la CIE en 1976.

Figure B

Tolérance angulaire/vert

0,45

0

Tolérance angulaire/rouge

Tolérance angulaire/bleu

96,6°

44,8°

Tolérance angulaire/jaune

Champ jaune

Champ blanc

Champ rouge

Champ bleu

Champ vert

302,2°

209,9°

209,9°

209,9°

179,9°

332,2°

0,05

0,1

0,2

0,25

0,3

0,35

0,,4

0,5

0,55

0,6

0,65

0,15

0,1

0,6

0,5

0,4

0,3

0

0,2

Les signaux lumineux jaune-auto, bleu et rouge doivent pouvoir être distingués les uns des autres.

6.2.2.3.3.5	Artefacts

Le manuel d’utilisation doit faire état des artefacts possibles et de leurs effets sur le masquage partiel du champ de vision ainsi que des objets qui peuvent obliger le conducteur à être particulièrement vigilant et attentif.

6.2.2.3.3.5.1	Taches (smear)

Les taches peuvent causer un masquage partiel du champ de vision et des objets. Elles doivent être transparentes et la luminance à leurs emplacements ne doit pas dépasser 10 % de la luminance maximale de la source d’éblouissement apparaissant sur l’écran.

Le respect de cette exigence doit être vérifié au moyen d’un essai effectué conformément à la méthode décrite dans la norme ISO 16505:2015, paragraphe 7.8.2, essai 4.1.

6.2.2.3.3.5.2	Éblouissement et lumières parasites sur les lentilles

L’éblouissement et les lumières parasites sont des artefacts de la caméra qui entraînent un masquage partiel d’objets dans le champ de vision. La surface totale affectée par l’éblouissement et les lumières parasites sur les lentilles ne doit pas dépasser 25 % de l’image affichée.

Un tel résultat doit être vérifié conformément à la méthode décrite dans la norme ISO 16505:2015, paragraphe 7.8.2, essai 4.2.

6.2.2.3.3.5.3	Sources lumineuses ponctuelles

Pour des raisons de sécurité, un CMS doit avoir un mode de fonctionnement tel que le conducteur d’un véhicule qui en est équipé peut reconnaître deux sources lumineuses ponctuelles (feux de croisement par exemple) rendues sur l’écran comme deux sources lumineuses ponctuelles séparées pouvant être distinguées l’une de l’autre.

Avec ce mode de fonctionnement, deux sources lumineuses ponctuelles correspondant aux feux de croisement d’un véhicule, ayant chacune une intensité lumineuse de 1 750 cd, séparées latéralement l’une de l’autre de 1,3 m et situées à une distance de 250 m du CMS, doivent pouvoir être perçues comme deux sources lumineuses ponctuelles distinctes. Cette prescription est applicable aux systèmes de vision indirecte des classes I, II et III.

Le facteur de détection de la source lumineuse ponctuelle (PLSDF) doit être au moins égal à 2,7 ou le facteur de contraste de la source lumineuse ponctuelle doit être au moins égal à 0,12 selon que l’essai du CMS effectué dans les conditions et selon les procédures décrites au paragraphe 1.3 de l’annexe 12 satisfait à l’un ou à l’autre de ces critères.

Si le système fonctionne selon un mode avec lequel les sources lumineuses ponctuelles ne sont pas rendues comme indiqué plus haut, le conducteur doit en être averti. Les informations données doivent être expliquées dans le manuel d’utilisation.

6.2.2.3.3.6	Netteté et profondeur de champ

6.2.2.3.3.6.1	Netteté

Plus une image est nette, plus son contenu est perçu rapidement. La netteté est représentée par la MTF50(1:1) et doit satisfaire aux conditions suivantes:

a)	MTF50(1:1) horizontale et verticale au centre

b)	MTF50(1:1) horizontale et verticale aux coins (70 % de la hauteur de l’image)

6.2.2.3.3.6.2	Profondeur de champ

Le CMS doit permettre au conducteur d’observer l’espace occupé par l’objet et de percevoir le contenu dans la zone présentant un intérêt avec une résolution fine. La MTF10(1:1), lorsqu’elle est mesurée à diverses distances de l’objet, doit correspondre à au moins la résolution minimale pour les points suivants:

a)	Résolution au point 1 (10 m pour un point représentant l’infini) et au point 2 (distance moyenne de 6 m)

-0,34≤1-Msystem/hor/avg Msystem/ver/avg≤

b)	Résolution au point 3 (faible distance de 4 mètres)

Note: Le principal but de l’évaluation de la profondeur de champ est de mesurer la capacité pour le CMS de reconnaître les objets à n’importe quelle distance dans le champ de vision requis. Plus les objets sont proches et plus ils apparaissent grands de sorte que les prescriptions à ces distances peuvent être réduites.

6.2.2.3.3.7	Distorsion géométrique

Pour les CMS des classes I, II et III, la distorsion maximale dans le champ de vision requis ne doit pas dépasser 20 % par rapport à la projection rectilinéaire ou par trou d’épingle.

Le respect de cette exigence doit être vérifié selon la méthode énoncée dans l’annexe G.3 de la norme ISO 16505:2015.

6.2.2.3.3.8	Autres exigences relatives à la qualité de l’image

6.2.2.3.3.8.1	Papillotement

L’ensemble de la surface de l’image doit être exempt de papillotement pour au moins 90 % de la population d’utilisateurs.

Pour la détermination du papillotement, la méthode d’essai décrite au paragraphe 1.2 de l’annexe 12 est appliquée.

6.2.2.3.4	Comportement dans le temps

6.2.2.3.4.1	Fréquence d’images

Les mouvements des objets devant la caméra doivent être rendus de manière souple et fluide. La fréquence minimale d’images du système (taux de rafraîchissement des informations image) doit être d’au moins 30 Hz. Dans des conditions de faible lumière ou lors de manœuvres à faible vitesse, la fréquence minimale d’images du système (taux de rafraîchissement des informations image) peut chuter (du fait par exemple que les temps d’exposition ou de traitement des images sont plus longs), mais elle doit être d’au moins 15 Hz.

6.2.2.3.4.2	Temps de formation de l’image

Le temps de formation de l’image sur le moniteur doit être inférieur à 55 ms à une température de 22 °C  5 °C.

Le respect de cette exigence doit être vérifié par la méthode décrite dans la norme ISO 9241-305:2008.

6.2.2.3.4.3	Temps de latence du système

Un CMS doit avoir un temps de latence suffisamment court pour que la scène soit rendue presque en temps réel. Le temps de latence doit être inférieur à 200 ms lorsque la température ambiante est de 22 °C  5 °C.

6.2.2.3.5	Qualité et autres exigences ergonomiques

6.2.2.3.5.1	Éblouissement dû à la forte luminance du moniteur

Pour éviter l’éblouissement dû à la forte luminance du moniteur, cette luminance doit pouvoir être atténuée, manuellement ou automatiquement en conditions nocturnes.

6.2.3	Autres systèmes de vision indirecte

Il doit être prouvé que le système répond aux prescriptions suivantes:

6.2.3.1	Le système doit percevoir le spectre visuel et toujours restituer l’image sans nécessité d’interprétation dans le spectre visuel;

6.2.3.2	L’aptitude à l’emploi doit être garantie dans les conditions d’utilisation prévues du système. Selon la technologie de saisie et de présentation des images, les prescriptions du paragraphe 6.2.2.2 ci-dessus seront applicables en totalité ou en partie. Pour les autres cas, ce résultat pourra être obtenu si l’on démontre, sur la base d’une sensibilité du système équivalente à celle du paragraphe 6.2.2.2 ci-dessus, que l’aptitude à l’emploi est comparable ou supérieure à ce qui est requis pour les systèmes de vision indirecte à rétroviseur ou à caméra et moniteur.

6.3	Essai

Les prescriptions du paragraphe 6.3 sont considérées comme satisfaites dans le cas de moniteurs d’un véhicule ayant fait l’objet d’une homologation de type conformément au Règlement no 21.

6.3.1	Les rétroviseurs systèmes de vision indirecte des classes I à VI et les rétroviseurs de la classe VII (ayant des éléments identiques à ceux de la classe III) doivent être soumis aux essais décrits aux paragraphes 6.1.3.2.1 6.3.2.1 et 6.1.3.2.2 6.3.2.2 ci-après. Les rétroviseurs de la classe VII munis d’une tige doivent être soumis aux essais décrits au paragraphe 6.1.3.2.3 6.3.2.3 ci-dessous.

6.3.1.1	L’essai prescrit au paragraphe 6.1.3.2 6.3.2 ci-dessous n’est pas requis dans le cas des rétroviseurs systèmes extérieurs de vision indirecte des classes II à IV dont aucune partie n’est située à moins de 2 m du sol quelle que soit la position de réglage, lorsque le véhicule est chargé à son poids total techniquement admissible.

Cette dérogation est également applicable aux éléments de fixation des rétroviseurs systèmes de vision indirecte (platines de fixation, bras, rotules, etc.) qui sont situés à moins de 2 m du sol et qui ne dépassent pas de la largeur hors tout du véhicule, cette dimension étant mesurée dans le plan vertical transversal passant par les éléments de fixation les plus bas du rétroviseur ou par tout autre point en avant de ce plan si cette dernière position donne une largeur hors tout plus grande.

Dans ce cas, des instructions précisant que le rétroviseur système de vision indirecte doit être monté de telle sorte que l’emplacement de ses éléments de fixation sur le véhicule soit conforme aux conditions énoncées plus haut doivent être fournies.

Lorsque cette dérogation est appliquée, le bras doit porter de façon indélébile le symbole:

et il doit en être fait mention sur la fiche d’homologation.

6.3.2	Essai de choc

L’essai prescrit conformément à ce paragraphe n’a pas à être effectué pour les dispositifs intégrés à la carrosserie du véhicule et offrant une surface déflectrice vers l’avant faisant un angle maximal de 45° par rapport au plan longitudinal médian du véhicule, ou pour les dispositifs qui ne font pas saillie de plus de 100 mm par rapport aux parties environnantes de la carrosserie du véhicule, cette dimension étant mesurée conformément au Règlement no 26.

6.3.2.1	Description du dispositif d’essai

6.3.2.1.1	Le dispositif d’essai est composé d’un pendule pouvant osciller autour de deux axes horizontaux perpendiculaires entre eux dont l’un est perpendiculaire au plan contenant la trajectoire du pendule lorsqu’il est lâché.

L’extrémité du pendule comporte un marteau constitué par une sphère rigide d’un diamètre de 165  1 mm et recouverte d’une épaisseur de 5 mm de caoutchouc de dureté Shore A 50.

Un dispositif permettant de déterminer l’angle maximal pris par le bras dans le plan de lancement est prévu.

Un support rigidement fixé au bâti du pendule sert à la fixation des échantillons dans les conditions de frappe qui sont prescrites au paragraphe 6.1.3.2.2.6 ci-dessous.

La figure 1 ci-après donne les dimensions de l’installation d’essai (en mm) et décrit la configuration:

# Figure 1

750

800

1 200

1 300

350

200

500

950

1 000

6.3.2.1.2	Le centre de percussion du pendule est confondu avec le centre de la sphère constituant le marteau. Sa distance «1» à l’axe d’oscillation dans le plan de lancement est égale à 1 m  5 mm Sa distance «1» à l’axe d’oscillation dans le plan de lancement est égale à 1 m  5 mm. La masse réduite du pendule est mo = 6,8  0,05 kg; «mo» est lié à la masse totale «m» du pendule et à la distance «d» entre son centre de gravité et son axe de rotation par la relation:

6.3.2.2	Description de l’essai

6.3.2.2.1	La fixation du rétroviseur système de vision indirecte sur le support doit se faire conformément aux recommandations du fabricant du dispositif ou, le cas échéant, du constructeur du véhicule.

6.3.2.2.2	Positionnement du rétroviseur système de vision indirecte pour l’essai:

6.3.2.2.2.1	Les rétroviseurs systèmes de vision indirecte sont positionnés sur le dispositif d’essai au pendule de telle manière que les axes qui sont respectivement horizontal et vertical lorsque le rétroviseur est installé sur un véhicule conformément aux instructions de montage données par le demandeur soient dans la même position.

6.3.2.2.2.2	Lorsqu’un rétroviseur système de vision indirecte est réglable par rapport à l’embase, l’essai doit être effectué dans la position la plus défavorable pour le fonctionnement du système d’effacement, dans les limites de réglage prévues par le demandeur.

6.3.2.2.2.3	Lorsque le rétroviseur système de vision indirecte comporte un dispositif de réglage en distance par rapport à l’embase, ce dispositif doit être placé dans la position dans laquelle la distance entre le boîtier et l’embase est la plus courte.

6.3.2.2.2.4	Dans le cas des rétroviseurs, Lorsque lorsque la surface réfléchissante est mobile dans le boîtier, le réglage de celle-ci doit être tel que son angle supérieur le plus éloigné du véhicule soit dans la position la plus en saillie par rapport au boîtier.

6.3.2.2.3	Dans le cas des rétroviseurs, À à l’exception de l’essai 2 pour les rétroviseurs intérieurs de la classe I (voir par. 6.1.3.2.2.6.1 6.3.2.2.7.1 ci-dessous), lorsque le pendule est en position verticale, les plans respectivement horizontal et longitudinal vertical passant par le centre du marteau doivent passer par le centre de la surface réfléchissante, tel qu’il est défini au paragraphe 2.1.1.11 2.1.1.10 du présent Règlement. La direction longitudinale d’oscillation du pendule doit être parallèle au plan longitudinal médian du véhicule.

6.3.2.2.4	Dans le cas d’un système à caméra et moniteur, lorsque le pendule est en position verticale, les plans respectivement horizontal et longitudinal vertical passant par le centre du marteau doivent passer par le centre de l’objectif ou de la protection transparente qui se trouve devant celui-ci. La direction longitudinale d’oscillation du pendule doit être parallèle au plan longitudinal médian du véhicule. Si l’on réalise l’essai avec une caméra équipée d’un obturateur, ce dernier doit être ouvert au moment de l’impact.

6.3.2.2.5	Lorsque, dans les conditions de réglage prévues aux paragraphes 6.1.3.2.2.1 6.3.2.2.1 et 6.1.3.2.2.2 6.3.2.2.2 ci-dessus, des éléments du rétroviseur système de vision indirecte limitent la course de retour du marteau, le point d’impact doit être déplacé dans une direction perpendiculaire à l’axe de rotation ou de pivotement considéré.

Ce déplacement ne doit pas être supérieur à ce qui est strictement nécessaire à l’exécution de l’essai. Il doit être limité de telle sorte:

a)	Que la sphère délimitant le marteau reste au moins tangente au cylindre défini au paragraphe 6.1.1.6;

b)	Ou, dans le cas d’un rétroviseur, que le point de contact du avec le marteau soit situé à une distance d’au moins 10 mm du pourtour de la surface réfléchissante.

6.3.2.2.6	L’essai consiste à laisser tomber le marteau d’une hauteur correspondant à un angle de 60° du pendule par rapport à la verticale, de façon que le marteau frappe le rétroviseur système de vision indirecte alors que le pendule est à la verticale.

6.3.2.2.7	Les rétroviseurs systèmes de vision indirecte sont soumis aux essais suivants:

6.3.2.2.7.1	Rétroviseurs intérieurs de la classe I

a)	Essai 1: Le point d’impact est celui prescrit au paragraphe 6.1.3.2.2.3 6.3.2.2.3 ci-dessus. Le marteau doit frapper le miroir du côté de la surface réfléchissante;

b)	Essai 2: Le point d’impact est situé sur le bord du boîtier de protection; la direction d’impact doit faire un angle de 45° avec le plan de la surface réfléchissante, et le point d’impact doit être situé dans le plan horizontal passant par le centre de cette surface. Le marteau doit frapper le rétroviseur du côté de la surface réfléchissante.

6.3.2.2.7.2	Rétroviseurs extérieurs des classes II à VII

a)	Essai 1: Le point d’impact est celui prescrit au paragraphe 6.1.3.2.2.3. ou 6.1.3.2.2.4 6.3.2.2.3 ou 6.3.2.2.5 ci-dessus. Le marteau doit frapper le rétroviseur du côté de la surface réfléchissante.

b)	Essai 2: Le point d’impact est celui prescrit au paragraphe 6.1.3.2.2.3 ou 6.1.3.2.2.4 6.3.2.2.3 ou 6.3.2.2.5 ci-dessus. Le marteau doit frapper le rétroviseur du côté opposé à la surface réfléchissante.

Dans le cas où des rétroviseurs de la classe II ou de la classe III sont fixés aux mêmes éléments de fixation que des rétroviseurs de la classe IV, les essais ci-dessus doivent être exécutés sur le rétroviseur inférieur. Toutefois, le service technique chargé des essais peut répéter un ou plusieurs de ces essais sur le rétroviseur supérieur si celui-ci est situé à moins de 2 m du sol.

6.3.2.2.7.3	Systèmes à caméra et moniteur

a)	Essai 1: Le point d’impact est celui prescrit au paragraphe 6.3.2.2.4 ou 6.3.2.2.5. Le marteau doit frapper la caméra du côté de l’objectif.

b)	Essai 2: Le point d’impact est celui prescrit au paragraphe 6.3.2.2.4 ou 6.3.2.2.5. Le marteau doit frapper la caméra du côté opposé à l’objectif.

Dans le cas où une autre caméra est fixée aux mêmes éléments de fixation, les essais ci-dessus doivent être exécutés sur la caméra inférieure. Toutefois, le service technique chargé des essais peut, s’il le juge utile, répéter un ou plusieurs de ces essais sur la caméra supérieure si celle-ci est située à moins de 2 m du sol.

6.3.2.3	Essai de pliage sur le boîtier de protection fixé à la tige (classe VII)

6.3.2.3.1	Description de l’essai

Le boîtier de protection est placé horizontalement dans un dispositif de manière qu’il soit possible de bloquer solidement les éléments de réglage du support de fixation. Dans le sens de la plus grande dimension du boîtier, l’extrémité la plus rapprochée du point de fixation sur l’élément de réglage du support est immobilisée par une butée rigide de 15 mm de large, couvrant toute la largeur du boîtier.

À l’autre extrémité, une butée identique à celle qui est décrite ci-dessus est placée sur le boîtier pour y appliquer la charge d’essai prévue (voir fig. 2).

Il est permis de fixer l’extrémité du boîtier opposée à celle où est exercée la force au lieu de la maintenir en position comme le montre la figure 2.

# Figure 2
Exemple de banc d’essai pour le pliage des rétroviseurs

6.3.2.3.2	La charge d’essai est de 25 kg. Elle est maintenue pendant 1 min.

6.3.3	Résultats des essais

6.3.3.1	Lors des essais prescrits au paragraphe 6.1.3.2 6.3.2 ci-dessus, le pendule doit poursuivre sa course après le choc de façon telle que la projection de la position finale du bras sur le plan de lancement fasse un angle d’au moins 20° avec la verticale. La précision de mesure de l’angle est de  1°.

6.3.3.1.1	Dans le cas de rétroviseurs, Cette cette prescription ne s’applique pas aux rétroviseurs fixés par collage sur le pare-brise pour lesquels on applique, après l’essai, la prescription énoncée au paragraphe 6.1.3.3.2 6.3.3.2.

6.3.3.1.2	L’angle de remontée du pendule par rapport à la verticale est réduit de 20 à 10° dans le cas de tous les des rétroviseurs systèmes de vision indirecte des classes II et IV et dans le cas des rétroviseurs systèmes de vision indirecte de la classe III lorsque ces derniers sont fixés sur le même support de rétroviseurs que les systèmes de vision indirecte de la classe IV.

6.3.3.2	Dans le cas des rétroviseurs, Lors lors des essais prescrits au paragraphe 6.1.3.2 6.3.2 ci-dessus pour les rétroviseurs collés sur le pare-brise, en cas de bris du support du rétroviseur, la partie restante ne doit pas faire saillie par rapport à l’embase de plus de 10 mm et la configuration après l’essai doit satisfaire aux conditions énoncées au paragraphe 6.1.1.3 6.1.3 du présent Règlement.

6.3.3.3	Lors des essais prévus au paragraphe 6.1.3.2 6.3.2, la surface réfléchissante ne doit pas se briser. Il peut être dérogé à cette condition si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:

6.3.3.3.1	Si les fragments adhèrent au fond du boîtier ou à une surface solidement fixée à celui-ci; cependant, un détachement partiel du verre par rapport au fond est admis à condition qu’il ne dépasse pas 2,5 mm de part et d’autre des fissures. Il est admis cependant que de petits éclats se détachent de la surface du verre au point d’impact;

6.3.3.3.2	Si la surface réfléchissante est en verre de sécurité.

6.3.3.4	Dans le cas des systèmes à caméra et moniteur, l’objectif ne doit pas se briser durant les essais décrits au paragraphe 6.3.2 ci-dessus.

7.	Modification du type de système de vision indirecte 	et extension de l’homologation

7.1	Toute modification apportée à un type de système de vision indirecte existant, y compris sa fixation à la carrosserie, doit être portée à la connaissance de l’autorité d’homologation de type qui a accordé l’homologation de type à ce système de vision indirecte. L’autorité d’homologation de type doit alors:

a)	Décider, en consultation avec le fabricant, qu’il convient d’accorder une nouvelle homologation de type; ou

b)	Appliquer la procédure prévue au paragraphe 7.1.1 (Révision) et le cas échéant, la procédure prévue au paragraphe 7.1.2 (Extension).

7.1.1	Révision

Lorsque des renseignements consignés dans le dossier d’information ont changé et que l’autorité d’homologation de type considère que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir de conséquences négatives notables, et qu’en tout cas le système de vision indirecte continue de satisfaire aux prescriptions, la modification est considérée comme une «révision».

En pareil cas, l’autorité d’homologation de type publie de nouveau, selon que de besoin, les pages révisées du dossier d’information, en faisant clairement apparaître sur chacune des pages révisées la nature des modifications et la date de republication. Une version récapitulative et actualisée du dossier d’information, accompagnée d’une description détaillée de la modification, est réputée satisfaire à cette exigence.

7.1.2	Extension3

La modification est considérée comme une «extension» si, outre les modifications apportées aux renseignements consignés dans le dossier d’information,

a)	D’autres contrôles ou essais sont nécessaires, ou

b)	Une quelconque information figurant dans la fiche de communication (à l’exception des pièces jointes) a été modifiée, ou

c)	L’homologation en vertu d’une série d’amendements ultérieure est demandée après son entrée en vigueur.

7.2	La confirmation de l’homologation ou le refus d’homologation, avec indication des modifications, est notifié aux Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement par la procédure indiquée au paragraphe 5.3 ci-dessus. En outre, la liste des pièces constituant le dossier d’homologation, annexée à la fiche de communication, est modifiée en conséquence de manière que soit indiquée la date de la révision la plus récente ou de l’extension.

7.3	(Réservé)

7.4	L’autorité d’homologation de type ayant délivré l’extension d’homologation attribuera un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour une telle extension.

8.		Conformité de la production

8.1	Les procédures de contrôle de la conformité de la production doivent satisfaire aux dispositions formulées dans l’appendice 2 de l’Accord, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

8.2	Tout système de vision indirecte homologué en vertu du présent Règlement doit être fabriqué de façon à être conforme au type homologué et à satisfaire aux prescriptions du paragraphe 6 ci-dessus.

9.		Sanctions pour non-conformité de la production

9.1	L’homologation délivrée pour un type de système de vision indirecte en application du présent Règlement peut être retirée si les prescriptions énoncées au paragraphe 8.1 ci-dessus ne sont pas respectées ou si le système de vision indirecte ne satisfait pas aux dispositions de paragraphe 8.2 ci-dessus.

9.2	Si une Partie contractante à l’Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle doit en informer aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le présent Règlement, au moyen d’une copie de la fiche de communication portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «HOMOLOGATION RETIRÉE».

10.		Arrêt définitif de la production

Si le détenteur d’une homologation cesse totalement la production d’un type de système de vision indirecte homologué conformément au présent Règlement, il en informe l’autorité d’homologation de type ayant délivré l’homologation qui, à son tour, avise les autres Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement par l’envoi d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «PRODUCTION ARRÊTÉE».

11.		Noms et adresses des services techniques chargés 	des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

Les Parties à l’Accord de 1958 appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des autorités d’homologation de type qui délivrent l’homologations et auxquelles doivent être envoyées les fiches d’homologation ou d’extension, de refus ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.

II.		Montage des systèmes de vision indirecte

12.		Définitions

Aux fins du présent Règlement:

12.1	Par «points oculaires du conducteur», on désigne deux points distants entre eux de 65 mm et situés à 635 mm verticalement au-dessus du point R relatif à la place du conducteur tel qu’il est défini dans l’annexe 8. La droite qui joint ces points est perpendiculaire au plan vertical longitudinal médian du véhicule. Le milieu du segment joignant les deux points oculaires est situé dans un plan vertical longitudinal qui doit passer par le centre de la place assise du conducteur, tel qu’il est spécifié par le constructeur.

12.2	Par «vision ambinoculaire», on désigne le champ de vision total obtenu par superposition des champs monoculaires de l’œil droit et de l’œil gauche (voir fig. 3 ci-après).

Figure 3

C

B

A

D

OD

OE

I

IE

ID

E

E

=

rétroviseur intérieur

OD

=

yeux du conducteur

OE

=

yeux du conducteur

ID

=

images virtuelles monoculaires

IE

=

images virtuelles monoculaires

I

=

image virtuelle ambinoculaire

A

=

angle de vision de l’œil gauche

B

=

angle de vision de l’œil droit

C

=

angle de visio

n binoculaire

D

=

angle de vision ambinoculaire

12.3	Par «type de véhicule en ce qui concerne les systèmes de vision indirecte», on désigne des véhicules à moteur qui sont identiques quant aux éléments essentiels ci-après:

12.3.1	Type de système de vision indirecte;

12.3.2	Caractéristiques de la carrosserie réduisant le champ de vision;

12.3.3	 Coordonnées du point R (le cas échéant);

12.3.4	Positions prescrites et marques d’homologation de type des systèmes de vision indirecte obligatoires et facultatifs (si installés).

12.4	Par «véhicules des catégories L2, L5, M1, M2, M3, N1, N2 et N3», on désigne des véhicules tels qu’ils sont définis dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2).

12.5	Par «cabine avancée», on désigne une configuration du véhicule dans laquelle plus de la moitié de la longueur du moteur se situe en arrière du point extrême avant de la base du pare-brise et le moyeu du volant dans le quart avant de la longueur du véhicule.

12.6	Par «point de référence oculaire», on désigne le point situé au milieu des points oculaires du conducteur.

13.		Demande d’homologation

13.1	La demande d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte doit être présentée par le constructeur du véhicule ou son représentant dûment accrédité.

13.2	Un modèle de fiche de renseignements est donné à l’annexe 2.

13.3	Un véhicule représentatif du type de véhicule à homologuer doit être présenté au service technique chargé des essais d’homologation.

13.4	L’autorité d’homologation de type doit vérifier l’existence de dispositions satisfaisantes garantissant un contrôle efficace de la qualité de la conformité de production avant que soit accordée l’homologation de type.

13.5	Le CMS est fourni par le demandeur avec les documents ci-après:

a)	Spécifications techniques du CMS;

b)	Manuel d’utilisation;

c)	Documentation mentionnée au paragraphe 2.3 de l’annexe 12.

14.		Homologation

14.1	Lorsque le type de véhicule présenté à l’homologation conformément aux dispositions du paragraphe 13 ci-dessus satisfait aux dispositions du paragraphe 15 du présent Règlement, l’homologation pour ce type de véhicule est accordée.

14.2	À chaque type homologué, il est attribué un numéro d’homologation dont les deux premiers chiffres (actuellement 04) indiquent la série d’amendements correspondant aux plus récentes modifications techniques majeures apportées au Règlement à la date de délivrance de l’homologation. La même Partie contractante ne peut pas attribuer ce numéro à un autre type de véhicule.

14.3	L’homologation ou le refus ou l’extension ou le retrait d’homologation d’un type de véhicule en application du présent Règlement est notifié aux Parties à l’Accord appliquant le Règlement par l’envoi d’une fiche conforme au modèle de l’annexe 4 du présent Règlement.

15.		Prescriptions

15.1		Dispositions générales

15.1.1	 Les systèmes obligatoires et facultatifs de vision indirecte, répertoriés dans le tableau du paragraphe 15.2.1.1.1 ci-dessous, montés sur le véhicule, doivent être d’un type homologué en application du présent Règlement.

15.1.2	Les rétroviseurs et autres systèmes de vision indirecte doivent être fixés de manière telle qu’ils ne puissent se déplacer au point de modifier sensiblement le champ de vision tel qu’il a été mesuré, ou vibrer au point que le conducteur puisse interpréter de manière erronée l’image perçue.

15.1.3	Les conditions énoncées au paragraphe 15.1.2 ci-dessus doivent être respectées lorsque le véhicule circule à des vitesses allant jusqu’à 80 % de sa vitesse maximale nominale, mais ne dépassant pas 150 km/h.

15.1.4	Les champs de vision définis ci-après doivent être déterminés en vision ambinoculaire, les yeux étant situés aux «points oculaires du conducteur» tels qu’ils sont définis au paragraphe 12.1 ci-dessus. Les champs de vision doivent être déterminés lorsque le véhicule est en état de marche, ainsi que défini dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3, par. 2.2.5.4), avec en plus, pour les véhicules des catégories M1 et N1, un passager avant (75 kg). Lorsqu’ils sont obtenus à travers des vitres, celles-ci doivent avoir un facteur de transmission lumineuse totale conforme au Règlement no 43, annexe 21.

15.2	Rétroviseurs Systèmes de vision indirecte

15.2.1	Nombre

15.2.1.1	Nombre minimal de rétroviseurs systèmes de vision indirecte obligatoires

15.2.1.1.1	Les champs de vision prescrits au paragraphe 15.2.4 ci-dessous doivent être obtenus au moyen du nombre minimal de rétroviseurs ou systèmes à caméra et moniteur obligatoires tel qu’il est indiqué dans le tableau ci-après. Lorsqu’il n’est pas prescrit à titre obligatoire la présence d’un rétroviseur, aucun autre système de vision indirecte ne peut être prescrit à titre obligatoire.

Aucun nombre minimal de systèmes à caméra et moniteur n’est prescrit, mais ceux-ci doivent fournir le même champ de vision que celui indiqué dans le tableau ci-après. En outre, la prescription relative à la hauteur de montage minimale n’est pas applicable.

Dans le cas des systèmes à caméra et moniteur, le nombre maximal de moniteurs ne doit pas être supérieur au nombre de rétroviseurs/antéviseurs correspondant.

| Catégorie de véhicules | Rétroviseurs intérieurs | Rétroviseurs extérieurs |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rétroviseurs intérieurs Systèmes centraux de vision vers l’arrière, classe I | Rétroviseurs principaux (de grande dimension) Systèmes principaux de vision vers l’arrière, classe II | Rétroviseurs principaux (de petite dimension) Systèmes principaux de vision vers l’arrière, classe III | Rétroviseurs Systèmes de vision à grand angle, classe IV | Rétroviseurs d’accostage Systèmes de vision à proximité, classe V | Rétroviseurs frontaux Systèmes de vision vers l’avant, classe VI |
| M1 | Obligatoires Sauf si le véhicule est équipé d’un matériau autre que du vitrage de sécurité dans le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.1 | Facultatifs | Obligatoires 1 du côté conducteur et 1 du côté passager. Des rétroviseurs de la classe II peuvent être installés à titre alternatif de solution de rechange. | Facultatifs 1 du côté conducteur et/ou 1 du côté passager | Facultatifs 1 du côté conducteur et 1 du côté passager (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol) | Facultatifs (doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol) |
| M2 | Facultatifs (pas de prescriptions pour le champ de vision) | Obligatoires 1 du côté conducteur et 1 du côté passager | Non autorisés | Facultatifs 1 du côté conducteur et/ou 1 du côté passager | Facultatifs 1 du côté conducteur et 1 du côté passager (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol) | Facultatifs (doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol) |
| M3 | Facultatifs (pas de prescriptions pour le champ de vision) | Obligatoires 1 du côté conducteur et 1 du côté passager | Non autorisés | Facultatifs 1 du côté conducteur et/ou 1 du côté passager | Facultatifs 1 du côté conducteur et 1 du côté passager (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol) | Facultatifs (doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol) |
| N1 | Obligatoires Sauf si le véhicule est équipé d’un matériau autre que du vitrage de sécurité dans le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.1. | Facultatif s | Obligatoires 1 du côté conducteur et 1 du côté passager. Des rétroviseurs de la classe II peuvent être installés à titre alternatif de solution de rechange. | Facultatifs 1 du côté conducteur et/ou 1 du côté passager | Facultatifs 1 du côté conducteur et 1 du côté passager (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol) | Facultatifs (doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol) |
| N2 7,5 t | Facultatifs (pas de prescriptions pour le champ de vision) | Obligatoires 1 du côté conducteur et 1 du côté passager | Non autorisés | Obligatoires 1 du côté conducteur et 1 du côté passager si un rétroviseur de classe V peut être monté Facultatifs 1 du côté conducteur et 1 du côté passager si un rétroviseur de classe V ne peut pas être monté En outre, conformément aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.11, pour les véhicules dont la hauteur de montage du rétroviseur de la classe V n’est pas inférieure à 2,4 m (voir par. 15.2.4.5.12), le champ de vision requis (par. 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9) peut être visualisé à l’aide d’une combinaison de systèmes de vision directe et de systèmes de vision indirecte (des classes IV, V et VI). | Obligatoires (voir par. 15.2.2.7 et 15.2.4.5.5) 1 du côté passager Facultatifs 1 du côté conducteur (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol). Une tolérance de +10 cm peut être appliquée En outre, conformément aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.11, pour les véhicules dont la hauteur de montage du rétroviseur de la classe V n’est pas inférieure à 2,4 m (voir par. 15.2.4.5.12), le champ de vision requis (par. 5.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9) peut être visualisé à l’aide d’une combinaison de systèmes de vision directe et de systèmes de vision indirecte (des classes IV, V et VI). | Facultatifs 1 dispositif frontal antéviseur (doit être installé à une hauteur minimale de 2 m du sol) En outre, conformément aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.11, pour les véhicules dont la hauteur de montage du rétroviseur de la classe V n’est pas inférieure à 2,4 m (voir par. 15.2.4.5.12), le champ de vision requis (par. 5.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9) peut être visualisé à l’aide d’une combinaison de systèmes de vision directe et de systèmes de vision indirecte (des classes IV, V et VI). |
| N2 >7,5 t | Facultatif s (pas de prescriptions pour le champ de vision) | Obligatoires 1 du côté conducteur et 1 du côté passager | Non autorisés | Obligatoires 1 du côté conducteur et 1 du côté passager En outre, conformément aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.11, pour les véhicules dont la hauteur de montage du rétroviseur de la classe V n’est pas inférieure à 2,4 m (voir par. 15.2.4.5.12), le champ de vision requis (par. 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9) peut être visualisé à l’aide d’une combinaison de systèmes de vision directe et de systèmes de vision indirecte (des classes IV, V et VI). | Obligatoires (voir par. 15.2.2.7 et 15.2.4.5.5) 1 du côté passager Facultatifs 1 du côté conducteur (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol) En outre, conformément aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.11, pour les véhicules dont la hauteur de montage du rétroviseur de la classe V n’est pas inférieure à 2,4 m (voir par. 15.2.4.5.12), le champ de vision requis (par. 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9) peut être visualisé à l’aide d’une combinaison de systèmes de vision directe et de systèmes de vision indirecte (des classes IV, V et VI). | Obligatoires (voir par. 15.2.1.1.2) 1 dispositif frontal antéviseur (doit être installé à une hauteur minimale de 2 m du sol) En outre, conformément aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.11, pour les véhicules dont la hauteur de montage du rétroviseur de la classe V n’est pas inférieure à 2,4 m (voir par. 15.2.4.5.12), le champ de vision requis (par. 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9) peut être visualisé à l’aide d’une combinaison de systèmes de vision directe et de systèmes de vision indirecte (des classes IV, V et VI). |
| N3 | Facultatifs (pas de prescriptions pour le champ de vision) | Obligatoires 1 du côté conducteur et 1 du côté passager | Non autorisés | Obligatoires 1 du côté conducteur et 1 du côté passager En outre, conformément aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.11, pour les véhicules dont la hauteur de montage du rétroviseur de la classe V n’est pas inférieure à 2,4 m (voir par. 15.2.4.5.12), le champ de vision requis (par. 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9) peut être visualisé à l’aide d’une combinaison de systèmes de vision directe et de systèmes de vision indirecte (des classes IV, V et VI). | Obligatoires (voir par. 15.2.2.7 et 15.2.4.5.5) 1 du côté passager Facultatifs 1 du côté conducteur (les deux doivent être installés à une hauteur minimale de 2 m du sol) En outre, conformément aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.11, pour les véhicules dont la hauteur de montage du rétroviseur de la classe V n’est pas inférieure à 2,4 m (voir par. 15.2.4.5.12), le champ de vision requis (par. 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9) peut être visualisé à l’aide d’une combinaison de systèmes de vision directe et de systèmes de vision indirecte (des classes IV, V et VI). | Obligatoires (voir par. 15.2.1.1.2) 1 rétroviseur frontal antéviseur (doit être installé à une hauteur minimale de 2 m du sol) En outre, conformément aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.11, pour les véhicules dont la hauteur de montage du rétroviseur de la classe V n’est pas inférieure à 2,4 m (voir par. 15.2.4.5.12), le champ de vision requis (par. 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9) peut être visualisé à l’aide d’une combinaison de systèmes de vision directe et de systèmes de vision indirecte (des classes IV, V et VI). |

15.2.1.1.2	Si le champ de vision d’un rétroviseur frontal prescrit au paragraphe 15.2.4.6 ci-dessous et/ou d’un rétroviseur d’accostage défini au paragraphe 15.2.4.5 ci-dessous peut être obtenu au moyen d’un autre système de vision indirecte homologué conformément au paragraphe 6.2 du présent Règlement et monté conformément au paragraphe 15 ci-dessus, ce système peut être utilisé à la place du ou des rétroviseurs prescrits.

En cas d’utilisation d’un système caméra-écran de contrôle, ce dernier doit exclusivement afficher:

a)	Le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.5 ci-dessous lorsque le système en question remplace le rétroviseur d’accostage;

b)	Le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.6 ci-dessous lorsque le système en question remplace le rétroviseur frontal et que le véhicule circule à une vitesse ne dépassant pas 10 km/h; ou

c)	Simultanément les champs de vision prescrits aux paragraphes 15.2.4.5 et 15.2.4.6 ci-dessous lorsque le système en question remplace à la fois le rétroviseur d’accostage et le rétroviseur frontal. Si le véhicule avance à une vitesse supérieure à 10 km/h ou recule, l’écran de contrôle peut servir à afficher d’autres renseignements, pour autant que le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.5 ci-dessous reste affiché en permanence.

15.2.1.1.2	Dans le cas où un système à caméra et moniteur est utilisé pour afficher le ou les champs de vision, ceux-ci doivent pouvoir être vus en permanence par le conducteur lorsque le contact moteur est mis ou lorsque le commutateur de contact du véhicule est activé (selon ce qui est applicable). Toutefois, lorsque le véhicule avance à une vitesse supérieure à 10 km/h ou recule, le moniteur ou la partie du moniteur affichant le champ de vision du système de la classe VI peut servir à afficher d’autres renseignements. Plusieurs images peuvent être utilisées ou affichées en même temps sous réserve que le moniteur ait été homologué dans le mode d’utilisation correspondant.

15.2.1.1.3	Nombre de rétroviseurs obligatoires sur les véhicules de la catégorie L carrossés

| Catégorie de véhicule | Rétroviseurs intérieurs (classe I) Systèmes de vision vers l’arrière de classe I | Rétroviseurs extérieurs principaux Systèmes principaux de vision vers l’arrière (classes III et VII) |
| --- | --- | --- |
| Véhicules à moteur de la catégorie L ayant une carrosserie enveloppant partiellement ou totalement le conducteur | 11 | 1, si le véhicule est équipé d’un rétroviseur intérieur de classe I; 2, si ce n’est pas le cas |
| 1 Il n’est pas besoin d’équiper le véhicule d’un rétroviseur intérieur de classe I si les conditions de visibilité visées au paragraphe 15.2.5.4.1 ci-dessous ne peuvent être assurées. Dans ce cas, le véhicule doit être équipé de deux rétroviseurs extérieurs, l’un affichant la vue à gauche, l’autre affichant la vue à droite. |  |  |

Si le véhicule est équipé d’un seul rétroviseur extérieur de la classe III ou VII, celui-ci doit se trouver sur la gauche du véhicule dans les pays où l’on circule à droite et sur la droite du véhicule dans les pays où l’on circule à gauche.

15.2.1.1.4	Rétroviseurs facultatifs pour les véhicules de la catégorie L

Le montage d’un rétroviseur extérieur de la classe III ou VII sur les véhicules est autorisé sur le côté opposé à celui où doit être monté le rétroviseur obligatoire visé au paragraphe 15.2.1.1.3 ci-dessus. Le rétroviseur doit satisfaire aux prescriptions du présent Règlement.

15.2.1.2	Les prescriptions du présent Règlement ne s’appliquent pas aux rétroviseurs de surveillance définis au paragraphe 2.1.1.3 du présent Règlement. Toutefois, ces rétroviseurs doivent être installés à une hauteur d’un moins 2 m du sol, le véhicule étant chargé à la masse totale techniquement admissible.

15.2.2	Emplacement

15.2.2.1	Les rétroviseurs systèmes de vision indirecte doivent être placés de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège dans la position normale de conduite, d’avoir une vision claire de la route vers l’arrière, vers le(s) côté(s) ou l’avant du véhicule.

15.2.2.2	Les rétroviseurs extérieurs /antéviseurs des classes II à VII doivent être visibles à travers les vitres latérales ou à travers la partie du pare-brise balayée par l’essuie-glace. Toutefois, pour des raisons de construction, cette dernière disposition concernant la partie balayée du pare-brise ne s’applique pas:

a)	Aux rétroviseurs extérieurs/antéviseurs des classes II à VII du côté passager et aux rétroviseurs/antéviseurs extérieurs facultatifs du côté conducteur sur les véhicules des catégories M2 et M3;

b)	Aux rétroviseurs antéviseurs de classe VI.

15.2.2.3	Pour tout véhicule qui, lors de la mesure du champ de vision, est à l’état de châssis-cabine, les largeurs minimale et maximale de la carrosserie doivent être spécifiées par le constructeur et, si nécessaire, simulées par des panneaux simulant la cloison avant du compartiment de charge. Toutes les configurations de véhicules et de rétroviseurs systèmes de vision indirecte prises en considération lors des essais doivent être indiquées sur le certificat d’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne l’installation des rétroviseurs de tels systèmes (voir l’annexe 4).

15.2.2.4	Le rétroviseur extérieur ou moniteur des classes II, III, IV et VII prescrit du côté conducteur doit être monté de manière que l’angle entre le plan vertical longitudinal médian du véhicule et le plan vertical passant par le centre du rétroviseur ou du moniteur et par le milieu du segment de 65 mm reliant les points oculaires du conducteur ne soit pas supérieur à 55°.

15.2.2.5	Le dépassement des rétroviseurs systèmes de vision indirecte par rapport à la carrosserie du véhicule ne doit pas sensiblement excéder ce qui est nécessaire pour respecter les champs de vision prescrits au paragraphe 15.2.4 ci-dessous.

15.2.2.6	Lorsque le bord inférieur d’un rétroviseur/antéviseur extérieur des classes II à VII est situé à moins de 2 m du sol, le véhicule étant chargé à la masse totale techniquement admissible, ce rétroviseur/antéviseur ne doit pas faire saillie de plus de 250 mm par rapport à la largeur hors du véhicule non équipé du rétroviseur/antéviseur.

15.2.2.7	Les rétroviseurs/antéviseurs des classes V et VI doivent être montés sur les véhicules de telle façon que, dans toutes les positions de réglage possibles, aucun point de ces rétroviseurs/antéviseurs ou de leurs supports ne soit situé à une hauteur de moins de 2 m du sol, le véhicule étant chargé à la masse totale techniquement admissible.

Ces rétroviseurs/antéviseurs ne sont cependant pas admis sur les véhicules dont la hauteur de cabine est telle qu’il n’est pas possible de satisfaire à cette prescription. Dans ce cas, un autre système de vision indirecte n’est pas requis obligatoire.

15.2.2.8	Dans les conditions prévues aux paragraphes 15.2.2.5, 15.2.2.6 et 15.2.2.7 ci-dessus, les largeurs maximales autorisées des véhicules peuvent être dépassées par les rétroviseurs systèmes de vision indirecte.

15.2.2.9	Tout rétroviseur de la classe VII doit être fixé de telle sorte qu’il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du véhicule.

15.2.3	Réglage

15.2.3.1	Le rétroviseur intérieur Si un rétroviseur de la classe I est installé, il doit pouvoir être réglé par le conducteur depuis sa position de conduite.

15.2.3.2	Le rétroviseur extérieur situé Si un rétroviseur de la classe II, III, IV ou VII est installé du côté conducteur, il doit être réglable de l’intérieur du véhicule, la portière étant fermée, mais la vitre pouvant être ouverte. Le verrouillage en position peut toutefois être effectué de l’extérieur.

15.2.3.3	Ne sont pas soumis aux prescriptions du paragraphe 15.2.3.2 les rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l’effet d’une poussée, peuvent être remis en position sans réglage.

15.2.4	Champ de vision

15.2.4.1	Rétroviseur intérieur (classe I) Sytème de vision vers l’arrière de la classe I

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 20 m de largeur, centrée sur le plan vertical longitudinal médian du véhicule, s’étendant de 60 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu’à l’horizon (voir fig. 4).

# Figure 4
Champ de vision d’un rétroviseur de la classe I. Champ de vision pour la classe I

Zone de vision
au sol

Points oculaires du conducteur

15.2.4.2	Rétroviseurs extérieurs principaux (classe II) Système principal de vision vers l’arrière de la classe II

15.2.4.2.1	Rétroviseur extérieur Système principal de vision vers l’arrière du côté conducteur

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 5 m de largeur, délimitée du côté passager par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté passager, à partir de 30 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu’à l’horizon.

En outre, le conducteur doit pouvoir voir la route sur une largeur de 1 m, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule, à partir de 4 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur (voir fig. 5).

15.2.4.2.2	Rétroviseur extérieur Système principal de vision vers l’arrière du côté passager

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 5 m de largeur, délimitée du côté passager par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté passager, à partir de 30 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu’à l’horizon.

En outre, le conducteur doit pouvoir voir la route sur une largeur de 1 m, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule, à partir de 4 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur (voir fig. 5).

30 m

Figure 5
Champ de vision des rétroviseurs de la classe II Champs de vision pour la classe II

5 m

1 m

1 m

4 m

Points oculaires
du conducteur

Zone de vison
au sol

Zone de vison
au sol

15.2.4.3	Rétroviseurs extérieurs principaux (classe III) Système principal de vision vers l’arrière de la classe III

15.2.4.3.1	Rétroviseur extérieur Système principal de vision vers l’arrière du côté conducteur

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 4 m de largeur, délimitée du côté passager par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur, à partir de 20 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu’à l’horizon (voir fig. 6).

En outre, le conducteur doit pouvoir voir la route sur une largeur de 1 m, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule, à partir de 4 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur.

15.2.4.3.2	Rétroviseur extérieur Système principal de vision vers l’arrière du côté passager

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 4 m de largeur, délimitée du côté passager par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur, à partir de 20 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu’à l’horizon (voir fig. 6).

En outre, le conducteur doit pouvoir voir la route sur une largeur de 1 m, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule, à partir de 4 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur.

# Figure 6
Champ de vision d’un rétroviseur de la classe III Champs de vision pour la classe III

20 m

4 m

Zone de vision
au sol

4 m

Zone de vision
au sol

4 m

1 m

Points oculaires
du conducteur

15.2.4.4	Rétroviseur extérieur «grand angle» (classe IV) Système de vision «grand angle» de la classe IV

15.2.4.4.1	Rétroviseur extérieur «grand angle» Système de vision grand angle du côté conducteur

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 15 m de largeur, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur, et s’étendant au moins de 10 m jusqu’à 25 m en arrière des points oculaires du conducteur.

En outre, le conducteur doit pouvoir voir la route sur une largeur de 4,5 m, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule, à partir de 1,5 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur (voir fig. 7).

15.2.4.4.2	Rétroviseur extérieur «grand angle» Système de vision grand angle du côté passager

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 15 m de largeur, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur, et s’étendant au moins de 10 m jusqu’à 25 m en arrière des points oculaires du conducteur.

En outre, le conducteur doit pouvoir voir la route sur une largeur de 4,5 m, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule, à partir de 1,5 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur (voir fig. 7).

25 m

Figure 7
Champ de vision d’un rétroviseur "grand angle" de la classe IV Champs de vision pour la classe IV

15 m

Points
oculaires
du
conducteur

4,5 m

1,5 m

Zone de vison
au sol

Zone de vison
au sol

10 m

15.2.4.5	Rétroviseur extérieur «d’accostage» (classe V) Système de vision à proximité de la classe V

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir, sur le côté du véhicule, une portion de route plane et horizontale délimitée par les plans verticaux suivants (voir fig. 8a et 8b):

15.2.4.5.1	Le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian du véhicule et passant par le point latéral extrême de la cabine du véhicule du côté passager;

15.2.4.5.2	Dans la direction transversale, le plan parallèle passant à 2 m à l’extérieur du plan mentionné au paragraphe 15.2.4.5.1 ci-dessus;

15.2.4.5.3	À l’arrière, le plan parallèle au plan vertical passant par les points oculaires du conducteur et situé à 1,75 m en arrière de ce dernier plan;

15.2.4.5.4	À l’avant, le plan parallèle au plan vertical passant par les points oculaires du conducteur et situé à 1 m en avant de ce dernier plan. Dans le cas où le plan transversal vertical passant par le bord avant du pare-chocs du véhicule est situé à moins de 1 m en avant du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur, le champ de vision est limité à ce plan;

15.2.4.5.5	Si le champ de vision décrit aux figures 8a et 8b peut être obtenu par la combinaison du champ de vision d’un rétroviseur système de vision grand angle de la classe IV et d’un rétroviseur frontal système de vision vers l’avant de la classe VI, l’installation d’un rétroviseur d’accostage système de vision à proximité de la classe V n’est pas obligatoire.

1,75 m

1 m

Figures 8a et 8b
Champs de vision pour la classe V

Points oculaires du conducteur

1,75 m

1 m

Zone de vision au sol

2 m

2 m

Points oculaires du conducteur

Zone de vision au sol

15.2.4.5.6	Du côté passager seulement, le champ de vision doit également être tel que le conducteur puisse voir, sur le côté du véhicule, une portion de route plane et horizontale se trouvant à l’extérieur du champ défini aux paragraphes 15.2.4.5.1 à 15.2.4.5.4 ci-dessus, mais à l’intérieur de celui délimité par les plans verticaux suivants: le contour avant de ce champ de vision peut être arrondi selon un rayon de 2 m (voir les figures 8c et 8d):

15.2.4.5.7	Dans la direction transversale, le plan parallèle passant à 4,5 m en avant du plan mentionné au paragraphe 15.2.4.5.1 ci-dessus.

15.2.4.5.8	À l’arrière, le plan parallèle au plan vertical passant par les points oculaires du conducteur et situé à 1,75 m en arrière de ce plan vertical.

15.2.4.5.9	À l’avant, le plan parallèle au plan vertical passant par les points oculaires du conducteur et situé à 3 m en avant de ce plan vertical. Ce champ de vision peut être partiellement fourni par un rétroviseur système de vision vers l’avant (classe VI).

15.2.4.5.10	Le champ de vision prescrit aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9 ci-dessus peut être obtenu partiellement grâce à un rétroviseur extérieur «grand angle» système de vision grand angle (classe IV) ou à une combinaison de rétroviseur extérieur d’accostage système de vision à proximité (classe V) et de rétroviseur frontal système de vision vers l’avant (classe VI).

15.2.4.5.11	La zone prescrite aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9 ci-dessus peut aussi être vue grâce à une combinaison de systèmes de vision directe et de vision indirecte (des classes IV, V ou VI).

15.2.4.5.11.1	Si un système de vision indirecte de classe IV est utilisé pour assurer une partie du champ de vision prescrit aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9, il doit être ajusté de manière à assurer simultanément le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.4.2.

15.2.4.5.11.2	Si un système de vision indirecte de classe V est utilisé pour assurer une partie du champ de vision prescrit aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9, il doit être ajusté de manière à assurer simultanément le champ de vision prescrit aux paragraphes 15.2.4.5.1 à 15.2.4.5.4.

15.2.4.5.11.3	Si un système de vision indirecte de classe VI est utilisé pour assurer une partie du champ de vision prescrit aux paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.9, il doit être ajusté de manière à assurer simultanément le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.6.1.

15.2.4.5.12	Le champ de vision prescrit aux paragraphes 15.2.4.5.1 à 15.2.4.5.4 peut être assuré en combinant un rétroviseur extérieur «d’accostage» système de vision à proximité (classe V) et un rétroviseur extérieur «grand angle» système de vision grand angle (classe IV).

Dans ce cas, le rétroviseur extérieur “d’accostage” (classe V) doit assurer au moins 90 % du champ de vision prescrit aux paragraphes 15.2.4.5.1 à 15.2.4.5.4 et le rétroviseur de classe IV doit être ajusté de manière à assurer simultanément le champ de vision prescrit au paragraphe 15.2.4.4.2.

15.2.4.5.13	Les dispositions des paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.12 ci-dessus ne s’appliquent pas aux véhicules dont une partie quelconque du rétroviseur de classe V ou du boîtier est située à moins de 2,4 m du sol, quelle que soit sa position de réglage.

15.2.4.5.14	Les paragraphes 15.2.4.5.6 à 15.2.4.5.12 ne s’appliquent pas à un véhicule des catégories M2 ou M3.

# Figures 8c et 8d
Champ de vision étendu du côté passager

1,75 m

1,75 m

Points oculaires du conducteur

Points oculaires du conducteur

R 2000

4,5 m

R 2000

3 m

3 m

Rétroviseur, classe V, existant

Champ de vision étendu obligatoire

4,5 m

Champ de vision étendu obligatoire

Rétroviseur, classe V, existant

15.2.4.6	Rétroviseur frontal (classe VI) Système de vision vers l’avant de classe VI

15.2.4.6.1	Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale délimitée par:

a)	Un plan vertical transversal passant par le point avant extrême de la cabine du véhicule;

b)	Un plan vertical transversal passant à 2 m en avant du véhicule plan défini à l’alinéa a;

c)	Un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur;

d)	Et un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant à 2 m du véhicule du côté opposé à celui du conducteur.

Le contour avant de ce champ de vision du côté opposé à celui du conducteur peut être arrondi selon un rayon de 2 m (voir fig. 9).

En ce qui concerne le champ de vision ainsi défini, voir aussi le paragraphe 15.2.4.9.2 ci-dessous.

Les prescriptions applicables aux rétroviseurs frontaux systèmes de vision vers l’avant de la classe VI sont obligatoires pour les véhicules à cabine avancée (tels qu’ils sont définis au paragraphe 12.5 du présent Règlement) des catégories N2 > 7,5 t et N3.

Si, sur les véhicules de ces catégories présentant d’autres caractéristiques de construction concernant la carrosserie, il n’est pas possible de satisfaire aux prescriptions avec un rétroviseur frontal, un système à caméra et moniteur système de vision vers l’avant, un système d’aide à la vision doit être utilisé. Si aucune de ces solutions n’offre un champ de vision satisfaisant, un autre système de vision indirecte doit être utilisé. Ce système doit pouvoir détecter un objet d’une hauteur de 0,5 m et d’un diamètre de 0,3 m dans le champ défini à la figure 9.

# Figure 9
Champ de vision d’un rétroviseur frontal de la classe VI Champ de vision pour la classe VI

2 m

Points oculaires du conducteur

R 2000

Zone de vision au sol

2 m

15.2.4.6.2	Toutefois, si le conducteur peut voir, compte tenu des angles morts dus aux montants A, une ligne droite située à 0,3 m en avant du véhicule à une hauteur de 1,2 m de la surface de la route et située entre un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur et un plan vertical longitudinal parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant à 0,9 m du point latéral extrême du véhicule du côté opposé à celui du conducteur, un rétroviseur frontal de la classe VI système de vision indirecte de la classe VI n’est pas obligatoire.

15.2.4.6.3	Aux fins des paragraphes 15.2.4.6.1 et 15.2.4.6.2 ci-dessus, il ne doit pas être tenu compte, pour définir l’avant du véhicule, des parties fixées de manière permanente sur le véhicule qui sont situées au-dessus des points oculaires du conducteur et devant le plan vertical transversal, tangent à la surface la plus avancée du pare-chocs avant du véhicule.

15.2.4.7	Rétroviseurs des véhicules de la catégorie L (classe VII) Rétroviseur principal de la classe VII pour les véhicules de la catégorie L

15.2.4.7.1	Rétroviseur extérieur principal du côté conducteur

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 2,50 m de largeur, délimitée par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté conducteur, à partir de 10 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu’à l’horizon (voir fig. 10).

15.2.4.7.2	Rétroviseur extérieur principal du côté passager

Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 4 m de largeur, délimitée du côté passager par un plan parallèle au plan vertical longitudinal médian et passant par le point latéral extrême du véhicule du côté passager, à partir de 20 m en arrière des points oculaires du conducteur jusqu’à l’horizon (voir fig. 10).

# Figure 10
Champ de vision des rétroviseurs de la classe VII Champs de vision pour la classe VII

2,5 m

10 m

20 m

4 m

Rétroviseur
extérieur droit

Rétroviseur
extérieur gauche

Points oculaires du conducteur

Champ de vision au sol

Champ de vision au sol

Rétroviseurs extérieurs principaux
Véhicule roulant à droite

15.2.4.8	Dans le cas de rétroviseurs composés de plusieurs surfaces réfléchissantes de courbure différente ou faisant entre elles un angle, une au moins des surfaces réfléchissantes doit permettre d’obtenir le champ de vision et avoir les dimensions (voir le paragraphe 6.1.2.1.2.2 du présent Règlement) prescrits pour la classe pour laquelle ils sont déclarés.

15.2.4.9	Obstructions

15.2.4.9.1	Rétroviseur intérieur (classe I) Systèmes de vision vers l’arrière de la classe I

Une réduction du champ de vision due à la présence de dispositifs tels que pare-soleil, essuie-glace, éléments chauffants et feu-stop de la catégorie S3 est autorisée pour autant que l’ensemble de ces dispositifs ne masquent pas plus de 15 % du champ de vision prescrit. Les appuis-tête ou des éléments de structure ou de carrosserie tels que les montants de vitres des doubles portes arrière et l’encadrement de la vitre arrière ne sont pas pris en compte dans le calcul. On vérifie que cette condition est remplie par projection sur un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule. Le degré d’obstruction est mesuré avec les pare-soleil repliés.

15.2.4.9.2	Rétroviseurs extérieurs Systèmes de vision indirecte des (classes II, III, IV, V, et VI et VII) et rétroviseurs de la classe VII

Dans les champs de vision prescrits ci-dessus, les obstructions dues à la carrosserie et à ses éléments, tels que les autres rétroviseurs systèmes de vision indirecte de la cabine du conducteur, les poignées de portières, les feux d’encombrement, les indicateurs de direction, les extrémités de pare-chocs avant et arrière, ainsi que les éléments de nettoyage des surfaces réfléchissantes, ne sont pas prises en considération si l’ensemble de ces obstructions équivaut à moins de 10 % du champ de vision prescrit. Dans le cas de véhicules conçus et construits pour un usage spécial, pour lesquels, en raison de leurs particularités, il n’est pas possible de respecter la présente prescription, l’obstruction, due à ces particularités, du champ de vision prescrit pour un miroir de la classe VI peut être supérieure à 10 %, mais non supérieure à que ce qu’exige la fonction spéciale.

15.2.4.10	Procédure d’essai

Le champ de vision est déterminé par mise en place de sources lumineuses puissantes aux points oculaires et par examen de la lumière projetée sur un écran de contrôle vertical. D’autres méthodes équivalentes peuvent être utilisées.

16.	Prescriptions applicables aux systèmes de vision indirecte autres que les rétroviseurs/antéviseurs

16.1	Systèmes à caméra et moniteur des classes I à IV (voir l’annexe 12)

Sauf indication contraire donnée dans le présent Règlement, les définitions et les symboles utilisés dans le paragraphe 16.1 sont conformes aux chapitres 3 et 4 de la norme ISO 16505:2015.

Sauf disposition contraire figurant dans le présent Règlement, le respect des prescriptions du paragraphe 16.1 doit être vérifié selon les procédures d’essai décrites au chapitre 7 de la norme ISO 16505:2015, si cela est possible.

16.1.1	Usage prévu

L’usage prévu doit être mentionné dans le manuel d’utilisation. Le CMS doit être activé et le champ de vision tout entier doit être disponible dans des conditions de conduite spécifiques en fonction des besoins des usagers en matière de sécurité.

Ces conditions de conduite sont définies par la possibilité pour un occupant d’être présent à l’intérieur ou d’en sortir. Si la séquence des actions laisse la possibilité qu’un occupant se retrouve dans cette configuration, les CMS des classes II et III doivent respecter la séquence suivante:

Après chaque arrêt du moteur, le système doit rester opérationnel pendant une période T1 = 120 s. Après la période T1 et une période T2 au moins égale à 300 s, le système doit pouvoir être réactivé de telle sorte que le champ de vision requis soit rendu disponible dans un délai de 1 seconde soit automatiquement lorsqu’une porte avant quelconque est manœuvrée soit, facultativement, par une action manuelle du conducteur. Après une période T2, il doit être possible de réactiver le système dans un délai de 7 secondes en manœuvrant une quelconque porte avant et, facultativement, par une action manuelle du conducteur.

Après chaque réactivation du système, le décompte du temps repart au début de T1.

Lorsque le véhicule est verrouillé, quel que soit le moment où cela se produit après l’arrêt du moteur, le système peut être désactivé.

16.1.1.1	Vision par défaut

En vision par défaut, le CMS doit montrer au moins le champ de vision défini au paragraphe 15.2.4 avec au moins le grossissement et la résolution requis définis au paragraphe 16.1.3.

16.1.1.2	Réglage de la luminance et du contraste

Si un réglage manuel est possible, le manuel d’utilisation doit indiquer la façon de modifier la luminance ou le contraste.

16.1.1.3	Prescriptions concernant les surimpressions dans le champ de vision minimal requis

Les surimpressions ne doivent donner que des informations visuelles relatives à la conduite en marche arrière.

Seules les surimpressions temporaires sont autorisées.

Toutes les surimpressions doivent être considérées comme une obstruction indépendamment de leur transparence.

Aucune surimpression ne doit couvrir plus de 2,5 % de la surface affichée du champ de vision requis de la classe correspondante.

La surface totale de toutes les obstructions ne doit à aucun moment dépasser les limites indiquées à la fois au paragraphe 15.2.4.9.1 et au paragraphe 15.2.4.9.2.

Une surimpression et toute autre surface d’obstruction doivent être déterminées (sur des captures d’écran par exemple) sur la base de la situation la moins favorable.

16.1.2	Disponibilité opérationnelle (disponibilité du système)

Le non-fonctionnement du système doit être facilement perçu par le conducteur(défaillance du CMS indiquée par exemple par un signal d’avertissement, l’affichage d’informations ou l’absence d’indicateur d’état). L’information donnée au conducteur doit être expliquée dans le manuel d’utilisation.

16.1.3	Grossissement et résolution

16.1.3.1	Facteur de grossissement

Les facteurs de grossissement minimal et moyen du CMS dans la direction horizontale ainsi que dans la direction verticale ne doivent pas être inférieurs aux facteurs de grossissement moyens et minimaux indiqués ci-après:

Le facteur de grossissement minimal ne doit pas être inférieur à:

a)	0,31 pour la classe I;

b)	0,26 pour la classe II (côté conducteur);

c)	0,29 pour la classe III (côté conducteur);

d)	0,054 pour la classe IV (côté conducteur);

e)	0,13 pour la classe II (côté passager);

f)	0,19 pour la classe III (côté passager);

g)	0,016 pour la classe IV (côté passager);

Le facteur de grossissement moyen ne doit pas être inférieur à:

h)	0,33 pour la classe I;

i)	0,31 pour la classe II (côté conducteur);

j)	0,31 pour la classe III (côté conducteur);

k)	0,091 pour la classe IV (côté conducteur);

l)	0,16 pour la classe II (côté passager);

m)	0,20 pour la classe III (côté passager);

n)	0,046 pour la classe IV (côté passager).

16.1.3.2	Résolution (MTF)

La résolution (MTF) correspond au plus petit détail pouvant être perçu sur une image et est représentée par la MTF10. Par souci de simplicité, la prescription est définie sur la base d’un ratio d’aspect de 1:1.

La résolution MTF10 au centre de la surface définie du moniteur doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

dans la direction horizontale;

dans la direction verticale.-0,34≤1-Msystem/hor/avg Msystem/ver/avg≤

La résolution MTF10 aux points de mesure angulaires illustrés dans la figure ci-dessous doit satisfaire aux prescriptions suivantes:

dans la direction horizontale;

dans la direction verticale.

70 %

100 %

Dimension horizontale définie du moniteur

Dimension verticale définie du moniteur

16.1.4	Grossissement et ratio d’aspect

Dans le champ de vision requis, la différence entre le facteur moyen de grossissement pour la direction horizontale d’un CMS et le facteur moyen de grossissement pour la direction verticale doit satisfaire aux équations ci-après selon les diverses classes de miroirs.

Pour les systèmes de la classe I, la fourchette acceptable est définie comme suit:

≤ 0,25

Pour les systèmes de la classe II, la fourchette acceptable est définie comme suit:

≤ 0,3

Pour les systèmes de la classe III, la fourchette acceptable est définie comme suit:

≤ 0,25

Pour les systèmes de la classe IV, aucune restriction touchant le ratio de grossissement n’est imposée.

16.1.5	Moniteur à l’intérieur du véhicule

16.1.5.1	Le centre du ou des moniteurs ne doit pas être en dessous d’un plan passant par les points oculaires du conducteur, tels qu’ils sont définis au paragraphe 12.1 et … 30° en dessous.

16.1.5.2	Le ou les moniteurs doivent être disposés de manière commode pour le conducteur.

Ainsi, l’image du champ de vision côté droit doit être présentée à droite du plan vertical longitudinal passant par le point de référence oculaire défini au paragraphe 12.6. L’image du champ de vision côté gauche doit être présentée à gauche du plan vertical longitudinal passant par le point de référence oculaire.

Si le CMS affiche plus d’un champ de vision sur le même support, les images non continues doivent être clairement séparées les unes des autres. Sous réserve que les champs de vision requis de diverses classes de systèmes de vision indirecte soient affichés sur le ou les moniteurs sans cacher une quelconque partie du champ de vision requis, une image combinée continue sans séparation claire est autorisée.

16.1.5.3	La surface définie du moniteur doit être visible sans obstruction à partir du point de référence oculaire. Un essai virtuel est acceptable.

16.1.6	L’effet d’obstruction du champ de vision directe du conducteur dû à l’installation d’un système de vision indirecte doit être réduit au minimum.

16.1.7	Baisse du pouvoir d’accommodation

L’installation du moniteur à l’intérieur du véhicule devrait être faite en fonction des besoins du groupe d’utilisateurs visés. Le manuel d’utilisation doit contenir des informations sur la diminution du pouvoir d’accommodation des êtres humains et des recommandations sur l’assistance qui convient pour répondre aux besoins des utilisateurs.

16.1.8	Sécurité des systèmes électroniques de vision indirecte

Les prescriptions applicables aux questions de sécurité relatives aux systèmes de vision indirecte sont énoncées au paragraphe 2 de l’annexe 12.

15.316.2	Systèmes de vision indirecte autres que les rétroviseurs Systèmes à caméra et moniteur des classes V et VI

15.3.1.16.2.1	L’efficacité d’un système de vision indirecte doit être telle qu’un objet critique puisse être observé par le conducteur dans tout le champ de vision prescrit, compte tenu de la perception critique conformément à la procédure de l’annexe 10.

Autre solution, on détermine la dimension de l’objet affiché conformément à l’annexe 11.

15.3.2.16.2.2	L’effet d’obstruction du champ de vision direct du conducteur dû à l’installation d’un système de vision indirecte doit être réduit au minimum.

15.3.3.	(Réservé)

15.3.4.16.2.3	Prescriptions d’installation du moniteur

La direction d’observation de l’écran du moniteur doit être en gros la même que celle du rétroviseur principal.

15.3.5.16.2.4	Les véhicules peuvent être munis de systèmes complémentaires de vision indirecte.

15.3.6.16.2.5	Les dispositions du présent Règlement ne s’appliquent pas aux systèmes de surveillance à caméra, moniteur et enregistreur définis au paragraphe 2.3 2.1.2.13 du présent Règlement. Les caméras de surveillance extérieure doivent être montées au moins à 2 m au-dessus du sol lorsque le véhicule est chargé au maximum de son poids techniquement autorisé ou elles doivent, si leur rebord inférieur est situé à moins de 2 m du sol, ne pas faire saillie de plus de 50 mm par rapport à la largeur hors tout du véhicule non équipé du dispositif et avoir des rayons de courbure d’au moins 2,5 mm.

1617.	Modifications du type de véhicule et extension de l’homologation

1617.1	Toute modification du type de véhicule doit être portée à la connaissance de l’autorité d’homologation de type qui a accordé l’homologation de type de ce véhicule. L’autorité d’homologation de type doit alors:

a)	Décider, en consultation avec le fabricant, qu’il convient d’accorder une nouvelle homologation de type; ou

b)	Appliquer la procédure prévue au paragraphe 16.1.1 17.1.1 (Révision) et, le cas échéant, la procédure prévue au paragraphe 16.1.2 17.1.2 (Extension).

1617.1.1	Révision

Lorsque des renseignements consignés dans le dossier d’information ont changé et que l’autorité d’homologation de type considère que les modifications apportées ne risquent pas d’avoir de conséquence défavorable sensible, et qu’en tout cas ce véhicule satisfait encore aux prescriptions, la modification est considérée comme une «révision».

En pareil cas, l’autorité chargée de l’homologation de type publie de nouveau, en tant que de besoin, les pages révisées du dossier d’information, en faisant clairement apparaître sur chacune des pages révisées la nature des modifications et la date de republication. Une version récapitulative et actualisée du dossier d’information, accompagnée d’une description détaillée de la modification, est réputée satisfaire à cette exigence.

1617.1.2	Extension1

La modification est considérée comme une «extension» si, outre les modifications apportées aux renseignements consignés dans le dossier d’information,

a)	D’autres contrôles ou essais sont nécessaires; ou

b)	Une quelconque information figurant dans la fiche de communication (à l’exception des pièces jointes) a été modifiée; ou

c)	L’homologation en vertu d’une série d’amendements ultérieure est demandée après son entrée en vigueur.

1617.2	La confirmation de l’homologation ou le refus d’homologation, avec indication des modifications, est notifié aux Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement par l’envoi d’une fiche conforme au modèle donné à l’annexe 4 au présent Règlement. En outre, la liste des pièces constituant le dossier d’homologation, annexée à la fiche de communication, est modifiée en conséquence de manière que soit indiquée la date de la révision la plus récente ou de l’extension.

1617.3	L’autorité d’homologation de type ayant délivré l’extension d’homologation attribue un numéro de série à chaque fiche de communication établie pour une telle extension.

1718.	Conformité de la production

1718.1	La procédure de conformité de la production doit être conforme aux dispositions énoncées dans l’appendice 2 de l’Accord (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2).

1718.2	Chaque véhicule homologué en application du présent Règlement doit être fabriqué de façon à être conforme au type homologué et à satisfaire aux prescriptions du paragraphe 15 ci-dessus et, le cas échéant, du paragraphe 16 ci-dessus.

1819.	Sanctions pour non-conformité de la production

1819.1	L’homologation délivrée pour un type de véhicule en application du présent Règlement peut être retirée si la prescription énoncée au paragraphe 18.1 17.1 ci-dessus n’est pas respectée ou si ce véhicule n’a pas subi avec succès les vérifications prévues au paragraphe 18.2 17.2 ci-dessus.

1819.2	Si une Partie à l’Accord appliquant le présent Règlement retire une homologation qu’elle a précédemment accordée, elle en informe aussitôt les autres Parties contractantes appliquant le Règlement, par l’envoi d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «HOMOLOGATION RETIRÉE».

1920.	Arrêt définitif de la production

Si le détenteur d’une homologation cesse totalement la fabrication d’un type de véhicule homologué conformément au présent Règlement, il en informe l’autorité ayant délivré l’homologation qui, à son tour, avise les autres Parties à l’Accord appliquant le Règlement, par l’envoi d’une copie de la fiche d’homologation portant à la fin, en gros caractères, la mention signée et datée «PRODUCTION ARRÊTÉE».

2021.	Noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et des autorités d’homologation de type

Les Parties à l’Accord appliquant le présent Règlement communiquent au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies les noms et adresses des services techniques chargés des essais d’homologation et ceux des autorités d’homologation de type qui délivrent l’homologation et auxquelles doivent être envoyées les fiches d’homologation, de refus, d’extension ou de retrait d’homologation émises dans les autres pays.

2122.		Dispositions transitoires

2122.1	À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements au présent Règlement, aucune Partie contractante appliquant le Règlement ne peut refuser une demande d’homologation en application dudit Règlement tel qu’il est modifié par la série 03 d’amendements.

2122.2	À l’expiration d’un délai de 12 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements au présent Règlement, les Parties contractantes appliquant le Règlement ne doivent délivrer des homologations à un type de système de vision indirecte que si ce type satisfait aux prescriptions du Règlement tel qu’il est modifié par la série 03 d’amendements.

2122.3	À l’expiration d’un délai de 18 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements au présent Règlement, les Parties contractantes appliquant le Règlement ne doivent délivrer des homologations à un type de véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte que si ce type de véhicule satisfait aux prescriptions du Règlement tel qu’il est modifié par la série 03 d’amendements.

2122.4	À l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements au présent Règlement, les Parties contractantes appliquant le Règlement peuvent refuser de reconnaître les homologations d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage d’un système de vision indirecte à caméra et moniteur ou d’un type de système de vision indirecte à caméra et moniteur qui n’ont pas été délivrées conformément à la série 03 d’amendements au Règlement.

2122.5	À compter du 26 janvier 2010 pour les véhicules des catégories M1 et N1 et du 26 janvier 2007 pour les véhicules des autres catégories, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement peuvent refuser de reconnaître les homologations d’un type de système de vision indirecte qui n’ont pas été délivrées conformément à la série 02 d’amendements au Règlement.

2122.6	Les homologations accordées à des dispositifs de vision indirecte des classes I ou III en application du présent Règlement sous sa forme initiale (série 00) ou tel qu’il est amendé par les séries 01 ou 02 d’amendements avant la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements demeurent valables et les Parties contractantes doivent continuer à les accepter. Les Parties contractantes ne peuvent pas refuser d’accorder des extensions à des homologations délivrées en vertu de la forme initiale ou des séries 01 ou 02 d’amendements.

2122.7	Nonobstant les dispositions du paragraphe 21 22.2, les homologations accordées à des rétroviseurs/antéviseurs des classes II, IV, V, VI ou VII en application du présent Règlement tel qu’il est amendé par la série 02 d’amendements avant la date d’entrée en vigueur de la série 03 d’amendements demeurent valables et les Parties contractantes doivent continuer à les accepter. Les Parties contractantes ne peuvent pas refuser d’accorder des extensions à des homologations délivrées en vertu de la série 02 d’amendements.

2122.8	Les prescriptions du présent Règlement n’interdisent pas l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte en application du présent Règlement tel qu’il est amendé par la série 03 d’amendements si la totalité ou une partie des systèmes de vision indirecte des classes I ou III dont il est équipé porte la marque d’homologation prescrite par le Règlement sous sa forme initiale (série 00) ou tel qu’il est amendé par les séries 01 ou 02 d’amendements.

2122.9	Les dispositions du présent Règlement n’interdisent pas l’homologation d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte en application du présent Règlement tel qu’il est amendé par la série 03 d’amendements si la totalité ou une partie des rétroviseurs des classes II, IV, V, VI ou VII dont il est équipé porte la marque d’homologation prescrite par la série 02 d’amendements au Règlement.

2122.10	Nonobstant les dispositions des paragraphes 2122.2, 2122.4 et 2122.5 ci-dessus, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement, s’agissant de pièces de rechange, continueront de délivrer des homologations en vertu de la série 02 d’amendements au Règlement à des systèmes de vision indirecte destinés à être utilisés sur des types de véhicules qui ont été homologués avant la date mentionnée au paragraphe 2122.2 ci-dessus en vertu de la série 02 d’amendements au Règlement no 46 et, le cas échéant, des extensions ultérieures de ces homologations.

2122.11	À compter de la date officielle d’entrée en vigueur de la série 04 d’amendements au présent Règlement, aucune Partie contractante appliquant le Règlement ne peut refuser une demande d’homologation en vertu de ce Règlement tel qu’il est modifié par la série 04 d’amendements.

2122.12	À compter du 30 juin 2014, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement n’accordent l’homologation à un type de système de vision indirecte que si ce type satisfait aux prescriptions du Règlement tel qu’il est modifié par la série 04 d’amendements.

2122.13	À compter du 30 juin 2014, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement n’accordent l’homologation à un type de véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte que si ce type de véhicule satisfait aux prescriptions du Règlement tel qu’il est modifié par la série 04 d’amendements.

2122.14	À compter du 30 juin 2015, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne sont pas tenues d’accepter l’homologation d’un type de véhicule ou d’un type de système de vision indirecte qui n’a pas été accordée conformément à la série 04 d’amendements au présent Règlement.

2122.15	Nonobstant les dispositions du paragraphe 21.15 22.14 ci-dessus, les homologations de type accordées en vertu des précédentes séries d’amendements au présent Règlement, qui ne sont pas affectées par la série 04 d’amendements, demeurent valables et continuent d’être acceptées par les Parties contractantes appliquant le présent Règlement.

2122.16	Les Parties contractantes appliquant le présent Règlement ne peuvent refuser d’accorder des extensions d’homologation pour des types de véhicules ou de dispositifs, qui ne sont pas affectés par la série 04 d’amendements, accordées en vertu des séries 02 ou 03 d’amendements au présent Règlement.

2122.17	Nonobstant les dispositions des paragraphes 21.2, 21.4, 21.5, 21.13 et 21.15 22.2, 22.4, 22.5, 22.13 et 22.15 ci-dessus, les Parties contractantes appliquant le présent Règlement, s’agissant de pièces de rechange, continueront de délivrer des homologations, en vertu de la série 01 d’amendements au Règlement, à des systèmes de vision indirecte des classes I à V destinés à être utilisés sur des types de véhicules qui ont été homologués avant le 26 janvier 2006 en vertu de la série 01 d’amendements au Règlement no 46 et, le cas échéant, des extensions ultérieures de ces homologations.

Annexe 1

Fiche de renseignements relative à l’homologation
de type d’un système de vision indirecte

Les renseignements ci-après, dans la mesure où ils s’appliquent, doivent être soumis en trois exemplaires, ainsi qu’une liste des éléments inclus.

Les dessins éventuellement soumis doivent être à une échelle appropriée et suffisamment détaillés, au format A4 ou sur un document plié à ce format.

Les photographies, éventuellement soumises, doivent être suffisamment détaillées.

1.	Marque (raison sociale du fabriquant):

2.	Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):

3.	Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le dispositif système:

4.	Catégorie de véhicule sur laquelle le dispositif système est destiné à être monté:

5.	Nom et adresse du fabricant:

6.	Emplacement et méthode d’apposition de la marque d’homologation:

7.	Adresse des usines de montage:

8.	Rétroviseurs (renseignements à donner pour chaque rétroviseur):

8.1	Variante:

8.2	Dessins permettant d’identifier le rétroviseur:

8.3	Caractéristiques détaillées du mode de fixation:

9.	Dispositif de vision indirecte autre qu’un rétroviseur:

9.1	Type et caractéristiques (par exemple description complète du système):

9.1.1	Dans le cas d’un système à caméra et moniteur, distance de détection (mm), contraste, plage de luminance, correction antireflet, caractéristiques d’affichage (noir et blanc, couleur), fréquence de renouvellement des images, plage de luminance du moniteur:

9.2	Dessins suffisamment détaillés permettant d’identifier le système complet, ainsi que les instructions de montage; l’emplacement de la marque d’homologation doit être indiqué sur les dessins:

Annexe 2

Fiche de renseignements relative à l’homologation
de type d’un véhicule en ce qui concerne le montage
des systèmes de vision indirecte

Les renseignements ci-après, dans la mesure où ils s’appliquent, doivent être soumis en trois exemplaires, ainsi qu’une liste des éléments inclus.

Les dessins éventuellement soumis doivent être à une échelle appropriée et suffisamment détaillés, au format A4 ou sur un document plié à ce format.

Les photographies éventuellement soumises doivent être suffisamment détaillées.

Renseignements généraux

1.	Marque (raison sociale du constructeur):

2.	Type et dénomination(s) commerciale(s) générale(s):

3.	Moyen d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule:

4.	Emplacement de cette marque:

5.	Catégorie du véhicule:

6.	Nom et adresse du constructeur:

7.	Adresse des ateliers de montage:

Caractéristiques générales de construction du véhicule

8.	Photographies et/ou dessins d’un véhicule représentatif:

9.	Position de la cabine (cabine avancée ou cabine arrière):

10.	Position de conduite: à gauche/à droite1:

10.1	Véhicule aménagé pour la circulation à droite/circulation à gauche1:

11.	Plage de dimensions du véhicule (dimensions hors tout):

11.1	Pour un châssis sans carrosserie:

11.1.1	Largeur:

11.1.1.1	Largeur maximale admissible:

11.1.1.2	Largeur minimale admissible:

11.2	Pour un châssis avec carrosserie:

11.2.1	Largeur2:

12.	Carrosserie

12.1	Systèmes de vision indirecte

12.1.1	Rétroviseurs:

12.1.1.1	Dessin(s) indiquant la position du rétroviseur par rapport à la carrosserie du véhicule:

12.1.1.2	Caractéristiques détaillées du mode de fixation y compris la partie de la carrosserie du véhicule à laquelle est fixé le rétroviseur:

12.1.1.3	Équipement optionnel qui pourrait affecter le champ de vision vers l’arrière:

12.1.1.4	Brève description des éléments électroniques du système de réglage (s’ils existent):

12.1.2	Systèmes de vision indirecte autres que les rétroviseurs:

12.1.2.1	Dessins suffisamment détaillés avec instructions de montage:

Annexe 3

Communication

(format maximal: A4 (210 x 297 mm))

|  | émis par: | Nom de l’administration: |
| --- | --- | --- |

1

1

concernant:	Délivrance d’une homologation

Extension d’homologation

Refus d’homologation

Retrait d’homologation

Arrêt définitif de la production

d’un type de système de vision indirecte en application du Règlement no 46

No d’homologation: 		No d’extension:

1.	Marque déposée du dispositif système:

2.	Dénomination du type de dispositif système attribuée par le fabricant:

3.	Nom et adresse du fabricant:

4.	Nom et adresse du mandataire du fabricant (s’il y a lieu):

5.	Soumis à l’homologation le:

6.	Service technique chargé des essais d’homologation:

7.	Date du procès-verbal d’essai: ....................................................

8.	Numéro du procès-verbal d’essai:

9.	Description sommaire:

Identification du dispositif système: rétroviseur, système à caméra et moniteur, autre système2

Système de vision indirecte de la classe I, II, III, IV, V, VI, S2

Symbole  selon le paragraphe 6.1.3.1.1 6.3.1.1 du présent Règlement: oui/non2

10.	Emplacement de la marque d’homologation:

11.	Motif(s) de l’extension d’homologation (s’il y a lieu):

12.	L’homologation est accordée/refusée/étendue/retirée2

13.	Lieu:

14.	Date:

15.	Signature:

16.	Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d’homologation déposé à l’autorité d’homologation de type ayant délivré l’homologation, qui peuvent être obtenues sur demande.

Annexe 4

Communication

(format maximal: A4 (210 x 297 mm))

|  | émis par: | Nom de l’administration: |
| --- | --- | --- |

1

1

concernant:	Délivrance d’une homologation

Extension d’homologation

Refus d’homologation

Retrait d’homologation

Arrêt définitif de la production

d’un type de véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte en application du Règlement no 46

No d’homologation: 		No d’extension:

1.	Marque déposée par le constructeur:

2.	Type et dénomination(s) commerciale(s):

3.	Moyens d’identification du type, s’il est indiqué sur le véhicule:

3.1	Emplacement de cette marque:

4.	Catégorie de véhicule: (M1, M2, M3, N1, N2  7,5 t, N2 > 7,5 t, N3)2

5.	Nom et adresse du constructeur:

6.	Adresse des usines de montage:

7.	Autres renseignements (s’il y a lieu): voir l’appendice

8.	Service technique chargé des essais:

9.	Date du procès-verbal d’essai:

10.	Numéro du procès-verbal d’essai:

11.	Observations (le cas échéant): voir l’appendice

12.	Lieu:

13.	Date:

14.	Signature:

15.	Est annexée la liste des pièces constituant le dossier d’homologation déposé à l’autorité d’homologation de type ayant délivré l’homologation, qui peuvent être obtenues sur demande.

Annexe 4 − Appendice

Appendice à la fiche de communication no … relative à l’homologation de type d’un véhicule en ce qui concerne le montage des systèmes de vision indirecte en application du Règlement no 46

1.	Marque déposée des rétroviseurs et systèmes supplémentaires de vision indirecte et numéro d’homologation de type pour un composant:

2.	Classe(s) de miroirs rétroviseurs/antéviseurs et systèmes de vision indirecte (I, II, III, IV, V, VI, VII, S)

3.	Extension de l’homologation de type du véhicule pour inclure le système suivant de vision indirecte:

4.	Données permettant de localiser le point R de la place assise du conducteur:

5.	Largeurs maximale et minimale de la carrosserie pour lesquelles les rétroviseurs et les systèmes de vision indirecte ont reçu l’homologation de type (dans le cas d’un châssis-cabine tel qu’il est mentionné au paragraphe 15.2.2.3):

6.	Les documents ci-après portant le numéro d’homologation type indiqué plus haut sont annexés au présent certificat:

a)	Dessins décrivant le montage des systèmes de vision indirecte:

b)	Dessins et plans indiquant l’emplacement de montage et les caractéristiques de la partie de la carrosserie sur laquelle les systèmes de vision indirecte sont montés:

7.	Observations: (valable pour la circulation à droite/circulation à gauche1)

Annexe 5

Exemple de marque d’homologation d’un système
de vision indirecte

(Voir le paragraphe 5.4 du Règlement)

a = 12 mm min

a = 5 mm min

La marque d’homologation ci-dessus, apposée sur un système de vision indirecte, indique qu’il s’agit d’un rétroviseur système principal de vision vers l’arrière de la classe II, qui a été homologué aux Pays-Bas (E4) en application du Règlement no 46 et sous le numéro d’homologation 042439. Les deux premiers chiffres du numéro d’homologation signifient que le Règlement no 46 comprenait déjà la série 04 d’amendements lorsque l’homologation a été accordée.

Note: Le numéro d’homologation et le symbole additionnel doivent être placés à proximité du cercle et soit au-dessus et ou au-dessous, soit à gauche et ou à droite de la lettre «E». Les chiffres du numéro d’homologation doivent être placés d’un même côté par rapport à la lettre «E» et orientés dans la même direction. Le symbole additionnel doit être placé de façon diamétralement opposée au numéro d’homologation. L’utilisation de chiffres romains pour les numéros d’homologation est à éviter pour exclure toute confusion avec d’autres symboles.

Annexe 6

Méthode d’essai pour la détermination de la réflectance

1.	Définitions

1.1	Illuminant normalisé CIE A1: illuminant colorimétrique, représentant le corps noir à T68 = 2 855,6 K.

1.1.2	Source normalisée CIE A1: lampe à filament de tungstène à atmosphère gazeuse fonctionnant à une température de couleur proximale de T68 = 2 855,6 K.

1.1.3	Observateur de référence colorimétrique CIE 19311: récepteur de rayonnement, dont les caractéristiques colorimétriques correspondent aux composantes trichromatiques spectrales  (voir tableau).

1.1.4	Composantes trichromatiques spectrales CIE1: composantes trichromatiques, dans le système CIE (XYZ), des éléments monochromatiques d’un spectre d’énergie égale.

1.1.5	Vision photopique1: vision de l’œil normal lorsqu’il est adapté à des niveaux de luminance d’au moins plusieurs cd/m2.

2.	Appareillage

2.1	Dispositions générales

L’appareillage doit comporter une source de lumière, un porte-échantillon, un récepteur à photodétecteur et un appareil de mesure (voir fig. 1), ainsi que les moyens nécessaires pour supprimer les effets de la lumière parasite.

Le récepteur peut comprendre une sphère d’Ulbricht pour faciliter la mesure du facteur de réflexion des rétroviseurs non plans (convexes) (voir fig. 2).

2.2	Caractéristiques spectrales de la source de lumière et du récepteur

La source de lumière doit être une source normalisée CIE A associée à un système optique permettant d’obtenir un faisceau de rayons lumineux presque parallèles. Il est recommandé de prévoir un stabilisateur de tension pour maintenir une tension fixe de la lampe pendant tout le fonctionnement de l’appareillage.

Le récepteur doit comprendre un photodétecteur dont la réponse spectrale est proportionnelle à la fonction de luminosité photopique de l’observateur de référence colorimétrique CIE (1931) (voir tableau). On peut également adopter toute autre combinaison d’illuminant-filtre-récepteur donnant un équivalent global de l’illuminant normalisé CIE A et de la vision photopique. Si le récepteur comprend une sphère d’Ulbricht, la surface intérieure de la sphère doit être revêtue d’un revêtement blanc mat diffusif et non sélectif.

2.3	Conditions géométriques

Le faisceau de rayons incidents doit de préférence faire un angle (ϴ) de 0,44  0,09 radian (25  5°) avec la perpendiculaire à la surface d’essai; cet angle ne doit toutefois pas dépasser la limite supérieure de la tolérance (c’est-à-dire 0,53 radian ou 30°). L’axe du récepteur doit faire un angle (ϴ) égal à celui du faisceau de rayons incidents avec cette perpendiculaire (voir fig. 1). Au point d’arrivée sur la surface d’essai, le faisceau incident doit avoir un diamètre d’au moins 13 mm (0,5 pouce). Le faisceau réfléchi ne doit pas être plus large que la surface sensible du photodétecteur, ne doit pas couvrir moins de 50 % de cette surface et doit, si possible, couvrir la même portion de surface que le faisceau utilisé pour l’étalonnage de l’instrument.

Si le récepteur comprend une sphère d’Ulbricht, celle-ci doit avoir un diamètre minimal de 127 mm (5 pouces). Les ouvertures pratiquées dans la paroi de la sphère pour l’échantillon et le faisceau incident doivent être de taille suffisante pour laisser passer totalement les faisceaux lumineux incident et réfléchi. Le photodétecteur doit être placé de manière à ne pas recevoir directement la lumière du faisceau incident ou du faisceau réfléchi.

2.4	Caractéristiques électriques de l’ensemble photodétecteur-appareil de mesure

Le signal du photodétecteur relevé sur l’appareil de mesure doit être une fonction linéaire de l’intensité lumineuse sur la surface photosensible. Des moyens (électriques ou optiques, ou les deux) doivent être prévus pour faciliter la remise à zéro et les réglages d’étalonnage. Ces moyens ne doivent pas affecter la linéarité ou les caractéristiques spectrales de l’instrument. La précision de l’ensemble récepteur-appareil de mesure doit être de 2 % de la pleine échelle ou de 10 % de la valeur mesurée, la valeur la plus petite des deux étant retenue.

2.5	Porte-échantillon

Le mécanisme doit permettre de placer l’échantillon de telle manière que l’axe du bras de la source et celui du bras du récepteur se croisent au niveau de la surface réfléchissante. Cette surface réfléchissante peut se trouver à l’intérieur du rétroviseur échantillon ou de l’un ou l’autre côté de celui-ci, selon qu’il s’agit d’un rétroviseur à première surface, à deuxième surface ou d’un rétroviseur prismatique de type jour-nuit.

3.	Méthode opératoire

3.1	Méthode d’étalonnage directe

S’agissant de la méthode d’étalonnage directe, l’étalon de référence utilisé est l’air. Cette méthode est applicable avec des instruments construits de manière à permettre un étalonnage à 100 % de l’échelle en orientant le récepteur directement dans l’axe de la source de lumière (voir fig. 1).

Il peut être nécessaire dans certains cas (pour mesurer, par exemple, des surfaces à faible réflectance) de prendre un point d’étalonnage intermédiaire (entre 0 et 100 % de l’échelle) dans le cadre de cette méthode. Dans ces cas, il faut intercaler dans la trajectoire optique un filtre de densité neutre de facteur de transmission connu, et régler le système d’étalonnage jusqu’à ce que l’appareil de mesure affiche le pourcentage de transmission correspondant au filtre à densité neutre. Ce filtre doit bien entendu être enlevé avant de précéder aux mesures de réflectance.

3.2	Méthode d’étalonnage indirecte

Cette méthode d’étalonnage est applicable aux instruments où la disposition entre source et récepteur est fixe. Elle nécessite un étalon de réflectance convenablement étalonné et entretenu. Cet étalon sera de préférence un rétroviseur plan dont la réflectance est aussi proche que possible de celle des échantillons essayés.

3.3	Mesure sur rétroviseur plan

Le facteur de réflexion des échantillons de rétroviseur plan peut être mesuré à l’aide d’instruments fonctionnant sur le principe de l’étalonnage direct ou indirect. La valeur du facteur de réflexion est lue directement sur le cadran de l’appareil de mesure.

3.4	Mesure sur rétroviseur non plan (convexe)

La mesure du facteur de réflexion de rétroviseurs non plans (convexes) demande l’utilisation d’instruments comprenant une sphère d’Ulbricht (voir fig. 2). Si l’appareil de mesure, avec un miroir étalon de réflectance E %, affiche ne divisions, avec un miroir à facteur de réflexion inconnu, nx divisions correspondront à une réflectance de X %, selon la formule:

# Figure 1
Schéma général du réflectomètre permettant les deux méthodes

Appareil de mesure avec réglages

# Figure 2
Schéma général du réflectomètre avec sphère d’Ulbricht

4.	Valeurs des composantes trichromatiques spectrales de l’observateur de référence colorimétrique CEI 19312

Ce tableau est extrait de la publication CEI 50 (45) (1970)

# Figure explicative
Exemple de dispositif pour la mesure du facteur de réflexion des surfaces réfléchissantes sphériques

C	=	Récepteur.

D	=	Diaphragme.

E	=	Fenêtre d’entrée.

F	=	Fenêtre de mesure.

L	=	Lentille.

M	=	Fenêtre objet.

S	=	Source lumineuse.

(S)	=	Sphère d’intégration.

Annexe 7

Procédure de détermination du rayon de courbure «r» 
de la surface réfléchissante du rétroviseur

1.	Mesures

1.1	Appareillage

On utilise un «sphéromètre» similaire à celui décrit à la figure 1, qui satisfait aux distances indiquées entre la pointe traçante de la réglette graduée et les appuis fixes de la barre.

1.2	Points de mesure

1.2.1	La mesure des rayons de courbure principaux est effectuée en trois points situés aussi près que possible du tiers, de la moitié et des deux tiers de l’arc de la surface réfléchissante passant par le centre de cette surface et parallèle au segment b, ou de l’arc passant par le centre de la surface réfléchissante qui lui est perpendiculaire si ce dernier arc est le plus long.

1.2.2	Toutefois, si les dimensions de la surface réfléchissante rendent impossible l’obtention des mesures dans les directions définies au paragraphe 2.1.1.6 2.1.1.5 du présent Règlement, le service technique chargé des essais peut procéder à des mesures en ce point dans deux directions perpendiculaires aussi proches que possible de celles prescrites ci-dessus.

2.	Calcul du rayon de courbure «r»

«r», exprimé en mm, est calculé par la formule:

où:

rp1:	rayon de courbure au premier point de mesure

rp2:	rayon de courbure au deuxième point de mesure

rp3:	rayon de courbure au troisième point de mesure.

# Figure 1
Sphéromètre

Annexe 8

Procédure de détermination du point H et de l’angle réel
de torse pour les places assises des véhicules automobiles

Appendice 1
Description de la machine tridimensionnelle point H (machine 3-DH)1

Appendice 2
Système de référence à trois dimensions1

Appendice 3
Données de référence des places assises1

Annexe 9

(Réservée)

Annexe 10

Calcul de la distance de détection pour les CMS
des classes V et VI

1.	Système de vision indirecte à caméra et moniteur

1.1	Détermination du plus petit détail discernable

Le plus petit détail discernable à l’œil nu doit être défini à partir d’essais ophtalmologiques standard tels que l’essai des anneaux brisés de Landolt ou l’essai TOD (Triangle Orientation Discrimination), qui est un essai de discrimination à partir de l’orientation de triangles. Le plus petit détail discernable au centre du système de visualisation peut être déterminé grâce à l’essai des anneaux brisés de Landolt ou à l’essai TOD. Dans le reste de la zone de visualisation, on peut l’estimer à partir du plus petit détail discernable déterminé au centre de l’image et de la déformation locale de l’image. Dans le cas d’une caméra numérique par exemple, le plus petit détail discernable au niveau d’un pixel donné (sur le moniteur) est inversement proportionnel à l’angle solide du pixel.

1.1.1	Essai des anneaux brisés de Landolt

Dans cet essai, l’orientation des symboles (anneaux) doit être jugée par l’observateur. Le plus petit détail discernable est défini comme l’angle de vision, exprimé en minutes d’arc, qui sous-tend la largeur de la brisure de l’anneau pour la largeur seuil. La largeur seuil est celle pour laquelle l’observateur juge correctement l’orientation dans 75 % des cas. Le plus petit détail discernable est déterminé au moyen d’un essai faisant intervenir un observateur humain. Un diagramme d’essai sur lequel figurent les symboles est placé devant la caméra et l’observateur juge leur orientation à partir de l’image sur le moniteur. Le plus petit détail discernable ωc (en minutes d’arc) est calculé comme suit, à partir de la largeur seuil d (en m) de la brisure de l’anneau et de la distance entre le motif d’essai et la caméra D (en m):

1.1.2	Essai TOD

L’essai des anneaux brisés de Landolt peut être utilisé pour déterminer le plus petit détail discernable au moyen d’un système à caméra et moniteur. Toutefois, il est plus commode, pour les systèmes à capteurs, d’utiliser la méthode TOD (Triangle Orientation Discrimination), qui ressemble à la méthode de Landolt mais fait intervenir des triangles équilatéraux. La méthode TOD est décrite en détail dans l’article de Bijl et Valeton (1999), qui fournit des indications pratiques pour réaliser les mesures. Les motifs utilisés sont des triangles équilatéraux (voir fig. 1) visualisés par le système soumis à l’essai. Chaque triangle est orienté suivant l’une des quatre directions possibles (sommet dirigé vers le haut, la gauche, la droite ou le bas) et l’observateur doit en indiquer/deviner l’orientation. La procédure est répétée pour un grand nombre de triangles (aléatoirement orientés) de différentes largeurs et l’on relève sur un diagramme (voir fig. 2) le pourcentage de réponses correctes, qui augmente avec la dimension des triangles. On définit le seuil par l’abscisse du point pour lequel le pourcentage de réponses correctes est de 0,75 sur la courbe continue obtenue en reliant les données du diagramme (voir Bijl et Valeton, 1999). On considère que l’on atteint la perception critique lorsque le diamètre de l’objet critique est égal à deux fois la largeur seuil du triangle. On considère que le plus petit détail discernable (ωc) correspond à 0,25 fois la largeur seuil du triangle. Il s’ensuit qu’à partir de la largeur seuil du triangle w (en m) et de la distance entre le motif d’essai et la caméra D (en m), le plus petit détail discernable ωc (en minutes d’arc) est calculé comme suit:

# Figure 1
Motifs triangulaires utilisés dans la méthode TOD

# Figure 2
Relation type entre la largeur du triangle et le pourcentage de réponses correctes

Pourcentage de réponses correctes

Largeur seuil

Largeur du motif

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0,75

1.2	Détermination de la distance d’observation critique du moniteur

Pour un moniteur ayant certaines dimensions et propriétés, il est possible de calculer la distance du moniteur en deçà de laquelle la distance de détection dépend uniquement des caractéristiques de la caméra. La distance d’observation critique rmcrit est définie comme la distance pour laquelle le plus petit détail discernable affiché sur le moniteur sous-tend un angle d’une minute d’arc mesuré depuis l’œil de l’observateur (seuil d’acuité visuelle normale d’un individu).

où:

rmcrit:	distance d’observation critique du moniteur (m)

δ:	dimension du plus petit détail discernable sur le moniteur (m).

1.3	Détermination de la distance de détection

1.3.1	Distance de détection maximale lorsque la distance d’observation est inférieure à la distance d’observation critique. Si, du fait de l’installation, la distance œil-moniteur est inférieure à la distance d’observation critique, la distance de détection théorique maximale est calculée par la formule:

où:

rdclose:	distance de détection (m)

D0:	diamètre de l’objet critique (m), conformément au paragraphe 2.1.2.6 du présent Règlement; pour les systèmes des classes V et VI, rdclose acquiert une valeur représentative de 0,3 m

f:	facteur multiplicateur, égal à 8

ωc:	plus petit détail discernable (arc-min).

1.3.2	Distance de détection lorsque la distance d’observation est supérieure à la distance d’observation critique. Si, du fait de l’installation, la distance œil-moniteur est supérieure à la distance d’observation critique, la distance de détection théorique maximale est calculée par la formule:

(m)

où:

rdfar:	distance de détection pour des distances d’observation supérieures à la distance d’observation critique (en m)

rdclose:	distance de détection pour des distances d’observation inférieures à la distance d’observation critique (en m)

rm:	distance d’observation, c’est-à-dire distance entre l’œil de l’observateur et le moniteur (en m)

rmcrit:	distance d’observation critique (en m).

2.	Prescriptions fonctionnelles annexées

Sur la base des conditions d’installation, il convient de déterminer si le système complet est conforme aux prescriptions fonctionnelles énoncées au paragraphe 6.2.2, notamment en particulier en ce qui concerne la correction des reflets, la luminance maximale et minimale du moniteur. Il convient également de déterminer dans quelle mesure la correction des reflets est prise en compte et l’angle sous lequel la lumière du soleil peut frapper l’écran du moniteur et de les comparer aux résultats correspondants des mesures du système. À cet effet, il est possible soit d’opérer une modélisation CAO pour déterminer les angles lumineux du système monté sur le véhicule en cause, soit d’effectuer les mesures appropriées sur le véhicule en cause telles qu’elles sont décrites au paragraphe 6.2.2.2 du présent Règlement.

Annexe 11

Détermination de la dimension de l’objet affiché
pour les CMS des classes V et VI

1.	Système de vision indirecte à caméra et moniteur

1.1	Généralités

Lorsqu’on détermine la dimension de l’objet affiché, on suppose qu’une tache (smear) peut éventuellement apparaître. Pour l’image sur le moniteur, cela implique l’occultation du champ de vision et donc de l’objet. On différencie les cas suivants:

1.2	Cas A: Une tache apparaît

1.2.1	Étape 1: Dans les conditions décrites au paragraphe 6.2.2.2.1.2 du présent Règlement, mesurer la ou les largeurs de la barre verticale affichée sur le moniteur, par exemple avec un microscope de mesure.

1.2.2	Étape 2: Placer l’objet à une distance donnée de la caméra. Mesurer la largeur de l’objet affiché sur le moniteur (b) dans des conditions sans lumière solaire réelle, par exemple avec un microscope de mesure.

1.2.3	Étape 3: Calculer la largeur résiduelle de l’objet () à l’aide de la formule suivante:

où:

:	largeur résiduelle de l’objet affiché sur le moniteur (avec tache)
	(en minutes d’arc)

b:	largeur de l’objet affiché sur le moniteur (sans tache) (en mm)

s:	largeur de la tache (en mm)

r:	distance d’observation (en mm).

1.3	Cas B: Aucune tache n’apparaît

1.3.1	Étape 1: Placer l’objet à une distance donnée de la caméra. Mesurer la largeur de l’objet affiché sur le moniteur (b) dans des conditions sans lumière solaire réelle, par exemple avec un microscope de mesure.

1.3.2	Étape 2: Calculer la largeur de l’objet () à l’aide de la formule suivante:

où:

:	largeur de l’objet affiché sur le moniteur (sans tache) (en minutes d’arc)

b:	largeur de l’objet affiché sur le moniteur (sans tache) (en mm)

r:	distance d’observation (en mm).

1.4	Données fournies dans le mode opératoire

Dans le cas de systèmes à caméra et moniteur des classes V et VI, le mode opératoire doit comporter un tableau dans lequel sont indiquées les hauteurs minimale et maximale de montage de la caméra par rapport au sol, compte tenu des différentes distances d’observation. La hauteur de montage de la caméra doit faire partie d’une gamme de hauteurs applicable. Les distances d’observation doivent être choisies en fonction du contexte de l’utilisation. Un exemple est donné dans le tableau suivant:

| Distance d’observation | 0,5 m | 1,0 m | 1,5 m | 2,0 m | 2,5 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur minimale de montage | Par. 1.4.1 | Par. 1.4.1 | Par. 1.4.1 | Par. 1.4.1 | Par. 1.4.1 |
| Hauteur maximale de montage | Par. 1.4.2 | Par. 1.4.2 | Par. 1.4.2 | Par. 1.4.2 | Par. 1.2.2 |

1.4.1	La valeur de la hauteur minimale de montage est la même pour toutes les distances d’observation, parce qu’elle n’en dépend pas. Elle est fonction des dimensions du champ de vision de l’observateur et de celui de la caméra. Suivre les étapes suivantes pour déterminer la hauteur minimale de montage:

1.4.1.1	Étape 1: Dessiner le champ de vision souhaité sur le sol.

1.4.1.2		Étape 2: Placer la caméra au-dessus du champ de vision de manière qu’elle voie celui-ci. La position latérale doit être en accord avec la position de montage qui est prévue sur le véhicule.

1.4.1.3	Étape 3: Modifier la hauteur de la caméra par rapport au sol de manière que le champ de vision affiché sur le moniteur couvre une surface qui est au moins aussi étendue que le champ de vision. Le champ de vision devrait en outre s’afficher sur tout l’écran du moniteur.

1.4.1.4	Étape 4: Mesurer la hauteur de la caméra par rapport au sol qui correspond à la hauteur minimale de montage. Consigner la valeur obtenue.

1.4.2	La valeur de la hauteur maximale de montage est différente pour des varie selon les distances d’observation différentes puisque la dimension de l’objet affiché varie avec la hauteur de montage. Suivre les étapes suivantes pour déterminer la hauteur maximale de montage:

1.4.2.1	Étape 1: Déterminer la largeur minimale bmin de l’objet critique affiché sur le moniteur pour chaque distance d’observation

où:

r:	distance d’observation (en mm)

bmin:	largeur minimale de l’objet critique affiché sur le moniteur (en mm).

1.4.2.2		Étape 2: Placer l’objet critique à l’intérieur du dessin du champ de vision souhaité, dans une position qui est telle que la distance entre l’objet critique et la caméra est la plus grande. Les conditions d’éclairage doivent être telles que l’objet critique est bien visible sur le moniteur.

1.4.2.3	Étape 3: Sélectionner la première valeur parmi les distances d’observation possible.

1.4.2.4		Étape 4: Modifier la hauteur de la caméra par rapport au sol de manière que la largeur résiduelle B de l’objet affiché sur le moniteur soit égale à la largeur minimale attribuée à cette distance d’observation

où:

B:	largeur résiduelle de l’objet affiché sur le moniteur (qui est égale à «b» dans les cas sans tache et à «b − s» dans les cas avec tache) (en mm) (voir par. 1.1, Généralités).

1.4.2.5		Étape 5: Mesurer la hauteur de la caméra par rapport au sol qui correspond à la hauteur maximale de montage attribuée à cette distance d’observation. Consigner la valeur obtenue.

1.4.2.6		Étape 6: Répéter les étapes susmentionnées 4 et 5 pour les autres distances d’observation.

Annexe 12

Dispositions relatives aux CMS des classes I à IV

1.		Méthodes d’essai

1.1	Spécifications générales

Le service technique doit appliquer des méthodes d’essai reconnues pour vérifier le respect des prescriptions énoncées plus haut dans le présent Règlement. Ces méthodes doivent être arrêtées par l’autorité d’homologation de type.

1.2		Essai de papillotement

L’évaluation du papillotement repose sur la détermination faite selon l’annexe B de la norme ISO 13406-2: 2001. La procédure de mesure ci-après est appliquée.

1.2.1	Placer la caméra devant une scène fixe (échiquier par exemple). Soumettre la scène à un éclairement d’environ 500 lux. Mesurer la valeur résolue dans le temps de la luminance d’une portion du moniteur qui affiche une case blanche de l’échiquier. La mesure devrait être faite près du centre de la surface définie du moniteur et perpendiculairement au moniteur. Effectuer une transformation de Fourier pour la fonction luminance-temps afin de déterminer la quantité d’énergie Eobs à diverses fréquences jusqu’à 120 Hz. Ces chiffres sont alors comparés aux quantités d’énergie que l’œil humain perçoit comme du papillotement, le seuil de papillotement prédit. Epred.

Si Eobs < Epred à chaque fréquence < 120 Hz, il est probable que l’œil humain ne percevra pas de papillotement.

Si Eobs  Epred à toute fréquence < 120 Hz, il est probable que l’œil humain percevra du papillotement.

1.2.2	Détermination de Eobs, qui est l’énergie observée à chaque fréquence < 120 Hz:

où:

b0 =	12,45184

b1 =	-0,16032

Pour Lt, qui est la luminance d’adaptation:

Utiliser provenant de la norme ISO 16505:2015 (par. 7.8.2: essai 2: Conditions diurnes avec exposition à une lumière naturelle diffuse).

Pour c0, qui est le coefficient zéro de Fourier, et est la luminance en chambre noire, moyennée dans le temps,

Utiliser  provenant de la norme ISO 16505:2015

(voir la norme ISO 16505:2015, par. 7.8.2, essai 2: conditions diurnes avec exposition à une lumière naturelle diffuse, la source de la lumière diffuse étant éteinte).

Pour AMPn:

Pour cn, qui est le énième coefficient de Fourier. Prendre le énième coefficient de Fourier dans la transformée de Fourier.

1.2.3	Détermination de Epred, qui est l’énergie prédite à chaque fréquence <120 Hz:

Les variables a et b dépendent de la diagonale du moniteur telle qu’elle est vue depuis le point de référence oculaire du conducteur et mesurée en degrés (voir le table B.1 dans la norme ISO 13406-2:2001). Pour une diagonale de moniteur  inférieure à 20°, les variables ont les valeurs suivantes: a = 0,1276 et b = 0,1424.

La diagonale du moniteur  est calculée au moyen de l’équation suivante:

Où:

Diagonale	diagonale du moniteur, mesurée en mètres

Distance entre le point de référence oculaire et le centre du système de coordonnées.

1.2.4	Pour chaque fréquence < 120 Hz, comparer l’énergie observée Eobs à l’énergie prédite Epred et donner la valeur du résultat, en fonction de quoi l’essai est réussi ou non.

1.3	Méthode d’essai pour les sources lumineuses ponctuelles

La figure 1 montre le montage pour l’essai de la source lumineuse ponctuelle.

# Figure 1
Montage pour l’essai de la source lumineuse ponctuelle

Notes:

1:	Modèle pour laboratoire de source lumineuse ponctuelle conçu pour simuler un feu de croisement à 250 m

2:	Caméra faisant l’objet de l’essai

3:	Moniteur faisant l’objet de l’essai

4:	Caméra de référence

5:	Isolation optique ou spatiale entre la partie caméra et la partie moniteur

6:	Partie sombre côté caméra

7:	Chambre noire côté moniteur

8:	Diffuseur de lumière/ aligneur à DEL, selon les besoins

9:	Fond neutre sombre

Le modèle pour laboratoire de source lumineuse ponctuelle sert à simuler un ensemble de feux de croisement de véhicules à une distance de 250 m avec une intensité lumineuse de 1 750 cd, conformément au maximum autorisé pour l’intensité lumineuse du feu de croisement d’un véhicule au point «BR» décrit dans le Règlement no 112, série 01 d’amendements. L’essai est effectué avec un ensemble de feux de 0,09 m de diamètre distants l’un de l’autre de 1,3 m. Ceci se traduit par une luminance de 275 000 cd/m2. Aux fins de l’évaluation en laboratoire, on règle, au moyen d’une source de courant continu, les sources lumineuses de manière à obtenir une luminance comprise entre 250 000 et 300 000 cd/m2.

Aux fins de l’évaluation en laboratoire, une distance inférieure à 250 m peut être utilisée.

La distance aPLS entre la pupille d’entrée de l’objectif de la caméra et le modèle pour laboratoire de source lumineuse ponctuelle doit être dans les limites de la profondeur de champ de la caméra. Ledit modèle doit être réglé pour la distance de mesure aPLS en termes de dimensions du feu dPLS et de distance SDPLS. Les valeurs de dPLS et SDPLS doivent être arrondies au dixième de millimètre le plus proche.

Une DEL de type courant ayant une température de couleur de 6 500 K avec une tolérance de  1,500 K est utilisée pour l’évaluation. La surface émettrice de la LED doit conserver une luminance uniforme ou la lumière doit passer par un diffuseur facultatif tel que celui qui est présenté dans la figure 1.

La dimension angulaire correspondant au feu de 0,09 m de diamètre et l’orientation angulaire des deux sources lumineuses ponctuelles écartées l’une de l’autre de 1,3 m, à une distance de 250 m, sont calculées comme suit:

et

À titre d’exemple, à une distance de 6 m entre le CMS et la DEL simulée, l’ouverture du diaphragme correspondante de la DEL doit être dPLS = 2,2 mm de diamètre et doit être séparée de SDPLS = 31,2 mm pour simuler l’ensemble de feux de croisement situés à 250 m du CMS.

L’éclairage ambiant au niveau du modèle pour laboratoire de source lumineuse ponctuelle doit être inférieur à 2 lux.

La luminance de la DEL doit être mesurée avec la même direction angulaire du CMS pour confirmer que la lumière émise par le diaphragme produit la luminance correcte.

La luminance des sources lumineuses ponctuelles restituées sur le moniteur est mesurée à l’aide d’une caméra de référence conforme à la norme ISO 16505:2015 prévoyant une résolution spatiale suffisante, ou d’un dispositif équivalent.

Pour l’évaluation, le CMS est placé dans le mode de fonctionnement conçu pour observer les sources lumineuses ponctuelles.

Placer la caméra du système de telle façon que son axe optique soit aligné avec la perpendiculaire au modèle pour laboratoire de source lumineuse ponctuelle (fig. 1), Pointer la caméra pour afficher les sources lumineuses ponctuelles au milieu de la surface définie du moniteur. La distance entre la pupille d’entrée de l’objectif de la caméra et le modèle pour laboratoire de source lumineuse ponctuelle doit être réglée sur aPLS.

Pour déterminer le facteur de détection de la source lumineuse ponctuelle (PLSDF), évaluer le profil de luminance dans les directions horizontale et verticale (fig. 2).

# Figure 2
Profil de luminance des sources lumineuses ponctuelles restituées
pour la détermination de PLSDF

Évaluation du profil de luminance
dans les dimensions horizontale/verticale

Largeur sh, sv mesurée à 50 % de
la luminance maximale LH, max, LV, max du profil de luminance

Exemple de silhouette des sources lumineuses ponctuelles restituées

Le facteur de détection de la source lumineuse ponctuelle − PLSDF est déterminé au moyen de l’équation suivante:

Où:

sH	Largeur totale à la moitié du maximum sur le profil de luminance dans la direction horizontale au centre vertical

LH,max	Luminance maximale sur le profil de luminance dans la direction horizontale au centre vertical

sV	Largeur totale à la moitié du maximum sur le profil de luminance dans la direction verticale au point d’inflexion

LV,max	Luminance maximale sur le profil de luminance dans la direction verticale au point d’inflexion

Vérifier la cohérence du résultat avec une position légèrement décalée du modèle pour laboratoire de source lumineuse ponctuelle.

Pour déterminer le facteur de contraste de la source lumineuse ponctuelle PLSCF, évaluer le profil de luminance dans la direction horizontale (fig. 3) au centre vertical.

# Figure 3
Profil de luminance des sources lumineuses ponctuelles restituées
pour la détermination du PLSCF

Évaluation du profil de luminance
dans les dimensions horizontale

Exemple de silhouette des sources lumineuses ponctuelles restituées

Le facteur de contraste de la source lumineuse ponctuelle PLSCF est déterminé au moyen de l’équation suivante:

Où:

LH,max Luminance maximale du profil de luminance dans la direction horizontale

LH,min Valeur de luminance au point-selle du profil de luminance, qui équivaut à la valeur minimale de luminance entre deux pics de luminance (voir fig. 3)

Vérifier la cohérence du résultat avec une position légèrement décalée du modèle pour laboratoire de source lumineuse ponctuelle.

1.4		Méthode d’essai du rendu de l’échelle des gris

L’essai de rendu de l’échelle des gris doit servir à vérifier que le CMS est capable d’afficher au moins 8 tons de gris pouvant être distingués les uns des autres entre le plus sombre et le plus clair sur une mire reproduite sur le moniteur du système. L’essai de rendu de l’échelle des gris est évalué à l’aide de la mire des gris 20:1 à faible contraste décrite dans le tableau A.1 de la norme ISO 14524:2009, sur une scène éclairée à 500 lx.

La différence de ton perceptible décrite ici est définie comme un signal de sortie affiché dont la différence d’éclairage entre deux apports tonaux par le système satisfait à au moins la condition delta L* ≥ 3.0, avec L* définie comme la clarté selon la définition donnée dans le modèle colorimétrique L*a*b* défini par la CIE en 1976.

La figure 4 montre le montage d’essai pour le rendu de l’échelle des gris.

# Figure 4
Montage d’essai pour le rendu de l’échelle des gris

1:	Mire d’essai (mire de rendu de l’échelle des gris)

2:	Éclairage de la mire d’essai

3:	Caméra faisant l’objet de l’essai

4:	Moniteur faisant l’objet de l’essai

5:	Caméra de référence

6:	Isolation optique ou spatiale entre la partie caméra et la partie moniteur

7:	Isolation optique pour éviter l’entrée directe de la lumière dans l’objectif

8:	Partie caméra

9:	Partie moniteur

La figure 5 montre un exemple de mire de rendu de l’échelle des gris à utiliser pour cette mesure. La mire de rendu de l’échelle de gris consiste en 12 cases grises de densités tonales différentes.

La densité Di doit avoir des valeurs conformes au tableau A.1 de la norme ISO 14524:2009 pour un faible contraste 20:1. La définition de Di figure dans la norme ISO 14524:2009.

L’arrière-plan des cases devrait être recouvert d’une couleur grise neutre dont la valeur de densité Di est égale à 0,54  0,05.

Des mires tant réflectives que rétroéclairées à caractéristiques lambertiennes peuvent être utilisées.

Toute la surface de l’image obtenue avec la caméra doit être recouverte par l’image de la mire. La mire de rendu de l’échelle des gris doit être placée de telle sorte que les cases grises soient visibles au centre de la surface définie du moniteur.

Ajuster la distance entre la caméra faisant l’objet de l’essai et la mire d’essai de telle sorte que les diverses cases de la mire soient, chaque fois que possible, affichées par au moins 50 x 50 pixels sur le moniteur faisant l’objet de l’essai. Pour les systèmes de la classe IV présentant une forte distorsion et/ou un fort vignettage, une surface réduite peut aussi être utilisée pour diminuer autant que possible l’effet de vignettage sur les résultats des mesures.

L’illuminant doit être similaire à l’illuminant étalon CIE D65 et avoir une température de couleur proximale T = 6 500 K avec une tolérance de  1 500 K.

L’essai est effectué avec une scène éclairée à 500 lux (cette condition d’essai est équivalente à celle concernant le rendu des couleurs, telle qu’elle est définie dans la norme ISO 16505:2015, par. 7.8.3), et à une température ambiante de 22 °C  5 °C.

L’éclairage ambiant côté moniteur doit être ≤10 lux et toute source de lumière éblouissante vers le moniteur doit être évitée.

# Figure 5
Exemple de mire de rendu de l’échelle des gris

1

2

4

3

5

6

8

7

9

10

12

11

Arrière-plan

Chaque case sur la mire de rendu de l’échelle des gris doit avoir une taille de 50 x 50 mm. La distance entre les cases doit être au moins égale à 5 mm.

Le tableau 1 montre la valeur de densité Di des 12 cases grises, ainsi que la valeur de densité Di de l’arrière-plan.

# Tableau 1
Valeurs de densité Di

| Case grise no | Densité Di |
| --- | --- |
| 1 | 1,40 |
| 2 | 1,21 |
| 3 | 1,05 |
| 4 | 0,90 |
| 5 | 0,77 |
| 6 | 0,65 |
| 7 | 0,54 |
| 8 | 0,44 |
| 9 | 0,35 |
| 10 | 0,26 |
| 11 | 0,18 |
| 12 | 0,10 |
| Arrière-plan | 0,54 0,05 |

Mesurer la luminance Yi de chaque case grise (i = 1…12) en utilisant la caméra de référence. Calculer ensuite la clarté de chacune de ces cases:

0,008856

, ≤ 0,008856

Calculer la différence de clarté entre chaque case grise

et vérifier si le résultat est conforme à la prescription.

2.		Prescriptions spéciales s’appliquant aux questions de sécurité relatives aux systèmes de vision indirecte à caméra et moniteur

2.1	Généralités

L’objet du présent paragraphe est d’énoncer les prescriptions relatives à la documentation et à la vérification pour les CMS de vision indirecte des classes I à IV conçus pour remplacer les rétroviseurs obligatoires des véhicules routiers.

Le «Système» dont il est question ici est celui pour lequel l’homologation de type est demandée.

Le présent paragraphe 2 n’énonce pas les critères d’efficacité du «Système», mais porte sur la méthodologie applicable au processus de conception et sur les informations qui doivent être fournies au service technique, aux fins de l’homologation de type.

Les informations en question doivent montrer que le «Système» satisfait, dans les conditions normales comme en cas de défaillance, à toutes les prescriptions fonctionnelles énoncées ailleurs dans le présent Règlement.

2.2.		Définitions

2.2.1		Système à caméra et moniteur (CMS)

Un CMS est utilisé sur les véhicules routiers pour présenter au conducteur les informations sur l’environnement extérieur dont il a besoin dans un champ de vision spécifique. Il remplace, par le biais de systèmes de capture électronique d’images et d’affichage, le système classique à miroirs imposé par la législation.

Il comprend une caméra qui est généralement installée sur la carrosserie d’un véhicule et un moniteur qui est généralement placé à l’intérieur du véhicule.

2.2.2		Caméra

Une caméra est un dispositif servant à capturer des images en couleur dans un champ de vision spécifique. Elle comprend essentiellement deux éléments pertinents: imageur et objectif.

2.2.3		Moniteur

Un moniteur est un dispositif servant à afficher des images. Soit il comprend une matrice de zones actives qui rayonne de la lumière dans diverses longueurs d’onde, soit il est un réflecteur (généralement diffus) qui est éclairé par un projecteur dans diverses longueurs d’onde et dans une matrice de points spécifiques.

2.2.4		Module de commande

Un module de commande est une unité qui commande la communication et la coordination entre deux dispositifs électroniques, une caméra et un moniteur par exemple.

2.2.5		Concept de sécurité

Par «concept de sécurité», on entend une description des caractéristiques intégrées à la conception, par exemple dans les modules électroniques, de manière à assurer la fiabilité du système et, partant, la sécurité de fonctionnement même en cas de défaillance du système ou de panne d’électricité.

2.2.6		«Limites de fonctionnement»

Par «Limites de fonctionnement», on entend les limites des facteurs physiques externes dans lesquelles le système est capable de rester fonctionnel.

2.3		Documentation

2.3.1		Le constructeur du véhicule fournit la documentation suivante:

a)	Une description du système à caméra et moniteur qui explique la principale fonction du système, avec, par exemple, des dessins, des images ou des schémas de principe.

b)	L’indication de l’emplacement de la caméra et du moniteur dans le véhicule (aperçu du système).

c)	Nom du fabricant de la caméra, du moniteur et des modules de commande électroniques.

d)	Type de caméra et de moniteur. Chaque module doit pouvoir être identifié clairement et sans ambiguïté (par exemple à l’aide d’un marquage pour les éléments matériels, et d’un marquage ou d’un signal informatique pour les logiciels), ce qui permet de contrôler la correspondance entre le matériel et la documentation.

e)	La stratégie de mise en garde et le concept de sécurité, tels qu’ils sont définis par le fabricant, sont expliqués au service technique et/ou à l’autorité d’homologation de type et couvrent aussi au moins la liste des défaillances visées au paragraphe 2.4.

2.3.2		Aux fins de l’inspection technique périodique, la documentation doit indiquer comment l’état de fonctionnement du «système» peut être vérifié.

2.3.3		Les limites de fonctionnement (paramètres environnementaux par exemple) doivent être indiquées lorsqu’elles sont pertinentes pour l’efficacité du système.

2.3.4		Concept de sécurité du fabricant

Le fabricant présente une déclaration selon laquelle la stratégie adoptée permet le fonctionnement sécurisé du «Système».

En cas de défaillance, le conducteur doit en être informé, par un signal d’avertissement clair et visible ou par affichage d’un message. Lorsque le système est actif, l’avertissement doit durer aussi longtemps que persiste la défaillance.

Les conditions de défaillance doivent être définies et actualisées par le fabricant et pouvoir faire l’objet d’une inspection réalisée par le service technique au moment de l’homologation de type.

2.3.5		L’approche ou les approches analytiques retenues doivent être définies et actualisées par le fabricant et pouvoir faire l’objet d’une inspection réalisée par le service technique au moment de l’homologation de type.

2.4		Liste de défaillances

2.4.1		Caméra

a)	Défaillance de la caméra;

b)	Bruit électronique, baisse de la résolution;

c)	Défocalisation de l’optique, baisse de la résolution.

2.4.2		Moniteur

a)	Défaut d’affichage d’image, aucune image n’est affichée;

b)	Gel de l’image affichée, le contenu image n’est pas rafraîchi;

c)	Augmentation du temps de formation de l’image, le contenu de l’image qui change est flouté.

2.4.3		Module de commande

a)	Défaillance du module de commande;

b)	Défaillance dans la communication entre la caméra et le module de commande;

c)	Défaillance dans la communication entre le module de commande et le moniteur.

2.5		Vérification

2.5.1		La vérification du fonctionnement du système à caméra et moniteur tant en cas d’absence de défaillance qu’en cas de défaillance est effectuée en fonction des spécifications du fabricant.

2.5.2		La vérification du concept de sécurité de la réaction du système à caméra et moniteur, doit, si l’autorité d’homologation de type le juge bon, être effectuée sur la base de l’effet des défaillances mentionnées au paragraphe 2.4. Les résultats de la vérification doivent correspondre au résumé de l’analyse concernant les défaillances visées au paragraphe 2.4, à un niveau d’effet global tel que le concept de sécurité et l’exécution soient confirmés comme adéquats.

B.	Justification

I.	Contexte général

1.	La présente proposition, soumise par le groupe informel sur les systèmes à caméra et moniteur − phase II (IGCMS-II) est fondée sur le document ECE/TRANS/WP.29/GRSG/ 2011/23/Rev.1 qui avait été soumis au Groupe de travail des dispositions générales de sécurité (GRSG) par le groupe informel IGCMS-I à la suite de la phase I. Ce document présentait les amendements (technologiquement neutres) nécessaires pour permettre le remplacement facultatif des miroirs classiques et il y était proposé, pour les dispositions techniques, de renvoyer à une norme ISO (actuellement en cours d’élaboration), Au cours de l’élaboration de cette norme, qui devrait être publiée au tout début de 2015 sous la cote ISO 16505:2015, il est clairement apparu qu’un renvoi mot pour mot à la norme uniquement dans les dispositions relatives à l’homologation de type d’un élément constitutif ne conviendrait pas pour les raisons suivantes:

a)	Une distinction entre les dispositions relatives à l’homologation d’éléments constitutifs et celles relatives à l’homologation de l’installation serait nécessaire;

b)	Certaines dispositions de la norme ISO n’étaient pas jugées appropriées ou acceptables à des fins d’homologations de type; et

c)	La norme ISO contenait des recommandations pouvant conduire à une diversité d’interprétations.

2.	Tenant compte de l’avis donné par le WP.29 sur les renvois à des normes de tierces parties telles que l’ISO, le groupe informel propose d’intégrer les dispositions pertinentes de l’ISO, en les modifiant au besoin directement dans les dispositions du Règlement no 46. Pour ce qui est des symboles, des définitions et des procédures d’essai, le groupe informel propose un énoncé général contenant un renvoi direct aux parties pertinentes de la norme ISO 16505.

3.	S’agissant de l’introduction des dispositions pertinentes de l’ISO dans le texte du Règlement no 46, le groupe informel a suivi à peu près l’approche suivante:

a)	Les dispositions pertinentes concernant l’homologation des éléments constitutifs des systèmes à caméra et moniteur des classes I à IV ont été introduites dans un nouveau paragraphe 6.2.2.3;

b)	Les dispositions pertinentes concernant l’installation des systèmes à caméra et moniteur des classes I à IV ont été introduites dans un nouveau paragraphe 16 qui contiendra aussi les dispositions relatives à l’installation de ces systèmes; et

c)	Il est ajouté une nouvelle annexe 12 décrivant des méthodes d’essai qui ne sont pas décrites dans la norme ISO 16505:2015 ou qui diffèrent de celles décrites dans ladite norme.

4.	Le groupe informel a mis l’accent uniquement sur les dispositions applicables aux systèmes de vision indirecte des classes I à IV et n’a pas modifié les dispositions déjà existantes pour les systèmes à caméra et moniteur des classes V et VI. Comme la norme ISO 16505 ne s’appliquera pas aux rétroviseurs de la classe VII, le groupe informel a conservé telles quelles les dispositions relatives aux véhicules de la catégorie L. Comme il ne sera pas nécessaire de faire une distinction entre les homologations existantes et celles accordées selon les dispositions proposées, les propositions du groupe informel IGCMSII peuvent être considérées comme constituant un complément à l’actuelle série 04 d’amendements.

5.	Le Groupe de travail informel IGCMS-II souligne que ses propositions auront des effets limités en ce sens que le Règlement no 46 rendra possible l’emploi de systèmes à camera et moniteur et que les améliorations des dispositions ou le recours à de nouveaux systèmes techniques pourront être réglementés dans un deuxième temps.

II.	Justifications détaillées

6.	Les amendements aux définitions sont principalement repris des propositions du groupe informel IGCMS-I:

a)	La présentation des définitions a été revue. Ainsi, les définitions se rapportant aux rétroviseurs ont été groupées à la suite du paragraphe 2.1.1, tandis que celles relatives aux systèmes à caméra et moniteur figurent à la suite du paragraphe 2.1.2. Les définitions générales sont quant à elles numérotées 2.1.3 à 2.4. Les changements de numérotation des paragraphes du Règlement ou des paragraphes auxquels il est renvoyé par suite du remaniement des définitions ainsi que les changements de numérotation dus à l’ajout d’éléments de texte nouveaux ne sont pas expliqués individuellement dans la présente section;

b)	La définition de «systèmes de vision indirecte» (par. 2.1), harmonisée avec le texte du paragraphe 2.1.1, fait référence aux champs de vision requis selon le paragraphe 15.2.4;

c)	La définition de «rétroviseur» (par. 2.1.1) a été modifiée pour bien montrer qu’il s’agit d’un dispositif équipé d’une surface réfléchissante restituant le champ de vision, à l’exclusion de tout autre dispositif;

d)	Les définitions de «rétroviseur intérieur» et «rétroviseur extérieur» ont été modifiées de façon à renvoyer à la définition de «rétroviseur» (par. 2.1.1), et non à la définition générale de «systèmes de vision indirecte» (par. 2.1);

e)	 Les classes de systèmes de vision indirecte ont été renommées pour tenir compte du fait que dans le cas d’une caméra et d’un moniteur, il n’y a pas, par définition, de dispositif intérieur ou extérieur. Par conséquent, les noms des classes ont été modifiés dans l’ensemble du document;

f)	La définition de «système à caméra et moniteur» (2.1.2) a été simplifiée par suppression de l’expression «de vision indirecte», déjà mentionnée au paragraphe 2.1. Pour des raisons rédactionnelles, l’abréviation «CMS» a été ajoutée pour que l’on puisse l’utiliser dans l’ensemble du document;

g)	Le Groupe informel IGCMS-II suggère de supprimer la définition de «détection» (par. 2.1.2.3) parce que ce terme n’est pas employé dans le Règlement no 46;

h)	Les critères spécifiques permettant de définir un système à caméra et moniteur (par. 2.2) ont été limités à ceux de la classe correspondante, puisque celle-ci définit le champ de vision requis;

i)	S’agissant des systèmes à caméra et moniteur, il est inutile d’indiquer qu’ils se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur du véhicule. Par conséquent, les définitions des classes de systèmes ont été modifiées au paragraphe 2.4. Le nouveau texte est applicable aux dispositifs autres que les rétroviseurs/antéviseurs;

j)	Dans les paragraphes 2.5 et 2.6, l’IGCMS-II propose pour le «facteur de détection des sources lumineuses ponctuelles» et le «facteur de contraste des sources lumineuses ponctuelles» de nouvelles définitions nécessaires pour la reconnaissance des feux dans les dispositions sur les artefacts;

k)	Enfin l’IGCMS-II a corrigé la définition de «tache» (smear) au paragraphe 2.1.12.

7.	Paragraphes 3.3 à 3.3.2

En général, trois échantillons seulement doivent accompagner la demande d’homologation parce que la conservation d’un échantillon par le laboratoire n’est plus nécessaire.

8.	Paragraphe 3.4

Pour la vérification du respect des dispositions, la demande d’homologation doit être accompagnée des spécifications techniques détaillées du système et du manuel d’utilisation.

9.	Paragraphe 4.2

Le groupe informel reconnaît les difficultés que posent les marquages d’homologation sur les petits éléments d’un CMS et propose de simplifier les dispositions sans perdre la possibilité d’identifier lesdits éléments. En outre, la dimension de la letter “a” de la marque d’homologation indiquée dans l’annexe IV a été réduite de 12 à 5 mm. La technologie actuelle permet de réduire la taille de la marque d’homologation sans réduire la lisibilité.

10.	Paragraphe 5.4

Cet amendement est une conséquence de la nouvelle formulation du paragraphe 4.2.

11.	Paragraphe 5.4.3

Les dispositions relatives aux symboles additionnels pour les marques d’homologation doivent être modifiées pour permettre l’homologation d’un CMS pour plus d’une classe.

12.	Paragraphe 6.1.3 (ancien)

Les dispositions relatives à l’essai de choc ont été transférées de l’ancien paragraphe 6.1.3 au nouveau paragraphe 6.3, ce qui les rend applicables à tous les systèmes de vision indirecte. En outre, la procédure d’essai de choc pour les systèmes à caméra et moniteur est présentée. Enfin, il faudra préciser que dans le cas d’un système à caméra et moniteur, de manière similaire à ce qui est indiqué pour les rétroviseurs/antéviseurs, l’objectif de la caméra ne doit pas se briser à l’issue de l’essai.

13.	Paragraphe 6.2.1.3

Le groupe informel juge nécessaire qu’un CMS satisfasse aux dispositions sur la compatibilité électromagnétique. Comme les idées fondamentales du groupe informel ne sont pas de changer les dispositions existantes pour les systèmes à caméra et moniteur des classes V et VI, l’obligation de satisfaire aux dispositions du Règlement no 10, série 05 d’amendements, ne sera imposée que pour les classes I à IV.

14.	Paragraphe 6.2.2

Un CMS est par définition un système de vision indirecte. En outre, il a été précisé que les dispositions et les essais relatifs au rayon de courbure des éléments ne s’appliquent pas lorsqu’un moniteur satisfait aux prescriptions du Règlement no 21.

15.	Paragraphe 6.2.2.1.1

Le groupe informel préfère que le rayon de courbure des éléments des systèmes soit vérifié de manière plus réaliste que sur une surface plane et qu’une distinction soit en outre faite entre les éléments qui se trouvent à l’intérieur du véhicule et ceux qui se trouvent à l’extérieur.

16.	Paragraphe 6.2.2.2

Les prescriptions fonctionnelles existantes pour les CMS restent inchangées pour les classes V et VI. Les prescriptions fonctionnelles pour les classes I à IV sont énoncées au paragraphe 6.2.2.3.

17.	Paragraphe 6.2.2.3

Ce paragraphe énonce les dispositions applicables à l’homologation des CMS des classes I à IV qui sont tirées de la norme ISO 16505:2015. Pour limiter le volume de texte à intégrer dans le Règlement no 46 le groupe informel propose, pour les définitions, symboles et essais traités au paragraphe 6.2.2.3, de renvoyer chaque fois que possible à la norme ISO.

18.	Paragraphe 6.2.2.3.1

Les dispositions sur le réglage de la luminance ont été reprises de la norme ISO 16505:2015, assurant une bonne visibilité du CMS. en fonction des besoins du conducteur dans diverses conditions de luminosité ambiante.

19.	Paragraphe 6.2.2.3.2, disponibilité opérationnelle

Cette disposition sur la disponibilité du système est tirée de la norme ISO 16505:2015.

20.	Paragraphe 6.2.2.3.3, qualité de l’image

Les dispositions sur la qualité de l’image concernent l’isotropie du moniteur. la luminance et le rendu des contrastes, le rendu de l’échelle des gris. le rendu de la couleur, les artefacts, la netteté et la profondeur de champ, la distorsion géométrique et d’autres prescriptions relatives à la qualité de l’image.

21.	Paragraphe 6.2.2.3.3.1

La disposition relative à l’isotropie du moniteur est reprise de la norme ISO 16505:2015 et assure une visibilité suffisante du moniteur du CMS pour différentes conditions d’observation du conducteur.

22.	Paragraphe 6.2.2.3.3.1.1

La disposition relative à l’uniformité directionnelle est reprise de la norme ISO et assure une visibilité suffisante du moniteur du CMS lorsque le moniteur du CMS est vu sous les différents angles attendus à l’intérieur des ellipses oculaires du conducteur définies avec les mouvements de la tête. Elle vise à limiter la détérioration de l’image lorsque l’écran plat est vu sous un angle différent.

23.	Paragraphe 6.2.2.3.3.1.2

La disposition relative à l’uniformité latérale est reprise de la norme ISO 16505:2015 et assure une visibilité suffisante du moniteur du CMS en limitant la marge de tolérance maximale pour la variation de la luminance sur l’écran. Elle vise à limiter la détérioration de l’image en termes de luminance dans la zone de visualisation du CMS.

24.	Paragraphe 6.2.2.3.3.2, luminance et contraste

Une certaine capacité de luminance et de contraste du CMS doit être définie pour que puisse être obtenue une qualité d’image appropriée avec des objets pouvant être distingués les uns des autres. Cette disposition prend en compte diverses conditions d’éclairage ambiant qui peuvent affecter la perception de la scène. Les prescriptions sont tirées de la norme ISO 16505:2015, mais avec la modification ci-après pour assurer une visibilité appropriée dans de mauvaises conditions d’éclairage:

a)	Le contraste de luminance du moniteur en conditions nocturnes a été porté à 10:1 conformément au paragraphe 6.9.2 de la norme ISO relatif aux recommandations touchant les besoins des conducteurs âgés;

b)	La valeur de la luminance produite par l’illuminant diffus en conditions diurnes avec essai d’exposition à une lumière naturelle diffuse a été augmentée, mais elle peut être réduite dans certaines conditions.

25.	Paragraphe 6.2.2.3.3.2.1, conditions diurnes avec essai d’exposition à une lumière ambiante diffuse

Afin d’établir une disposition plus sûre dans le pire des cas, pour lequel la lumière ambiante spéculaire à l’extérieur du véhicule se reflète sur le moniteur et atteint l’œil du conducteur, la prescription de la norme ISO 16505 a été modifiée et renforcée pour satisfaire à la valeur plus élevée de 4 200 cd/m2. Une disposition supplémentaire est introduite pour couvrir le mode d’installation pour lequel la lumière spéculaire incidente extérieure est limitée comme il convient par le type d’agencement et, en pareil cas, la prescription est donc ajustée au pourcentage affecté de la lumière spéculaire incidente au moyen de l’ouverture du véhicule.

26.	Paragraphe 6.2.2.3.3.3, rendu de l’échelle des gris

Le rendu de l’échelle des gris est introduit comme objet d’un essai effectué pour vérifier qu’une gradation tonale suffisante est assurée pour afficher le champ de vision par le biais du CMS. La méthode d’essai est introduite au paragraphe 1.4 de l’annexe 12.

27.	Paragraphe 6.2.2.3.3.4, rendu des couleurs

Le rendu des couleurs fait l’objet d’une disposition visant à vérifier que les couleurs sont convenablement rendues par le CMS et la disposition relative à la lumière du jour a été reprise de la norme ISO 16505:2015; les dispositions sur la reconnaissance des feux ambre, rouge et bleu ont été modifiées pour tenir compte du rendu des feux de circulation critiques, y compris en conditions nocturnes.

28.	Paragraphe 6.2.2.3.3.5, artefacts

Les miroirs sont quasiment exempts d’artefacts. Pour les CMS, les principaux artefacts doivent être décrits et définis. Le groupe informel propose des dispositions concernant les taches (smear), l’éblouissement et les lumières parasites, ainsi que les sources lumineuses ponctuelles.

29.	Paragraphe 6.2.2.3.3.5.1, taches (smear)

Les taches sont le résultat d’une perturbation; elles masquent partiellement le champ de vision et les objets. Une valeur de 50 % est prescrite dans la norme ISO 16505:2015, mais une valeur plus stricte de 10 % a été fixée dans le présent Règlement par souci d’harmonisation avec d’autres dispositions applicables aux classes V et VI.

30.	Paragraphe 6.2.2.3.3.5.2, éblouissement et lumières parasites

Les dispositions relatives à l’éblouissement et aux lumières parasites sont reprises de la norme ISO 16505:2015 et celle-ci limite la tolérance maximale pour l’accroissement de la luminosité lorsqu’une lumière intense atteint le champ de vision du CMS. La disposition suggérée dans la norme ISO tient compte de l’effet des lumières parasites, ce qui n’est pas le cas pour la disposition sur l’éblouissement pour les systèmes de vision indirecte des classes V et VI. La disposition a été reformulée pour couvrir les lumières parasites, ce qui rend plus précise la corrélation entre l’évaluation du fonctionnement du système et l’effet visuel, et les critères ont été adaptés pour couvrir à la fois l’effet de l’éblouissement du système et l’effet des lumières parasites sur l’optique.

31.	Paragraphe 6.2.2.3.3.5.3, sources lumineuses ponctuelles

En conditions nocturnes, un conducteur observe une voiture qui entreprend de le dépasser en regardant les feux de croisement de cette voiture. Cette disposition est introduite pour assurer la sécurité du conducteur équipé d’un CMS pour observer les feux de croisement ou une source lumineuse ponctuelle. Un miroir restitue des sources lumineuses ponctuelles en tant que telles, ce qui ne sera pas forcément le cas avec un CMS. Certains scénarios de conduite peuvent nécessiter une grande reproductibilité de la source lumineuse ponctuelle constituée par le feu de croisement du véhicule qui dépasse, tandis que les scénarios de conduite en milieu urbain peuvent nécessiter l’observation de l’environnement proche, dont la route, un cycliste ou un piéton, plutôt que l’observation de la seule source lumineuse ponctuelle. Le groupe informel a donc conclu que les CMS doivent avoir un mode de fonctionnement permettant une observation séparée de la source lumineuse ponctuelle et doivent aussi pouvoir fonctionner selon un mode qui donnerait la priorité à l’observation de l’environnement proche au lieu de ne restituer que la source lumineuse ponctuelle. L’idée d’un tel fonctionnement est similaire à celle d’un affaiblissement de la luminosité dans certains types de miroirs optiques. Un conducteur devrait disposer d’un mode de fonctionnement, manuel ou automatique, permettant d’améliorer la visibilité et la perception de la source lumineuse ponctuelle du feu de croisement en fonction de ses besoins. Le groupe informel a jugé que les dispositions de la norme ISO 16505:2015 n’étaient pas suffisantes et qu’il y manquait une procédure d’essai; le groupe informel a mis au point une telle procédure d’essai ainsi que des prescriptions fonctionnelles.

Le Groupe informel a tenu compte de la distance dont le conducteur du véhicule effectuant un dépassement à 130 km/h avait besoin pour arrêter ledit véhicule et a jugé que ce véhicule devait pouvoir être détecté à une distance de 250 m par le conducteur du véhicule précédent équipé d’un CMS. De nuit, on peut s’attendre à ce que le véhicule effectuant le dépassement soit équipé de feux de croisement conformes au Règlement no 112 et la procédure d’essai est appliquée avec une marge de sécurité supplémentaire pour tenir compte d’éléments tels que l’inclinaison de la route, les virages et l’inclinaison du véhicule en raison d’un mauvais équilibrage de la charge.

En raison des difficultés rencontrées pour établir une disposition qui ne dépendrait pas de la technologie, deux méthodes d’essai différentes, celle du PLSDF ou celle du PLSCF selon le cas, ont été adoptées et introduites pour vérifier qu’il est bien possible de distinguer la source lumineuse ponctuelle en fonction des caractéristiques de rendement du CMS.

32.	Paragraphe 6.2.2.3.3.6, netteté et profondeur de champ

Les dispositions sur la netteté et la profondeur de champ sont tirées de la norme ISO 16505:2015. celle qui porte sur la netteté vise à vérifier que le système offre une reproductibilité suffisante du contraste de l’image, ce qui est essentiel pour que la scène soit perçue rapidement et celle qui porte sur la profondeur de champ vise à faire en sorte que la scène observée dans le rayon fixé fasse l’objet d’une bonne mise au point et ne soit pas floue.

33.	Paragraphe 6.2.2.3.3.7, distorsion géométrique

Les dispositions relatives à la distorsion géométrique sont reprises de la norme ISO 16505:2015 et ne s’appliquent qu’aux CMS des classes I, II et III. Les systèmes de la classe IV sont exclus de leur champ d’application parce que les miroirs de cette classe présentent une forte distorsion et le groupe informel estime que les systèmes de vision indirecte pourraient présenter une distorsion similaire.

La procédure d’essai décrite dans la norme ISO 16505:2015 pour la distorsion contient diverses définitions et informations. Le groupe informel a donc décidé d’utiliser la définition spécifique donnée dans l’annexe G.3 de la norme ISO 16505:2015 pour effectuer la vérification de la distorsion et permettre une évaluation quantitative.

34.	Paragraphe 6.2.2.3.3.8.1, papillotement

Comme aucune méthode d’essai pour l’évaluation du papillotement n’est décrite dans la norme ISO 16505:2015, le groupe informel a élaboré une procédure d’essai spécifique décrite au paragraphe 1.2 de l’annexe 12.

35.	Paragraphe 6.2.2.3.4, comportement dans le temps

Les dispositions sur le comportement dans le temps concernent la fréquence d’images, le temps de formation de l’image et le temps de latence du système et sont reprises ou dérivées de la norme ISO. Leur objectif est de faire en sorte que le retard du système soit aussi faible que possible et de permettre au conducteur de prendre en temps voulu, tout en conduisant, les décisions sur les manœuvres à effectuer en fonction des besoins. L’observation du mouvement par le biais du CMS ne sera probablement pas un flux transversal et l’inclusion dans le Règlement de la disposition de la norme ISO 16505 concernant la fréquence d’images est raisonnable pour assurer un flux harmonieux d’images pour le CMS. Le temps global de latence de l’image est d’une certaine façon limité par les technologies, mais il est cependant conservé pour faire en sorte qu’une décision concernant la conduite ne soit pas prise avec un retard considérable.

36.	Paragraphe 6.2.2.3.5.1, éblouissement dû à la forte luminance du moniteur

Les dispositions sur «l’éblouissement dû à la forte luminance du moniteur» sont reprises de la norme ISO, mais sans la valeur maximale de la luminance en conditions nocturnes fixée pour éviter la gêne que constitue l’éblouissement.

37.	Paragraphe 6.3

Ce paragraphe décrit l’essai d’impact sur les systèmes de vision indirecte. Il a été précisé que l’essai n’a pas à être répété pour les moniteurs lorsque le véhicule a déjà été homologué conformément au Règlement no 21.

38.	Paragraphe 6.3.2.2.4

Ce paragraphe impose pour les caméras un essai au pendule similaire à celui qui est déjà spécifié dans le Règlement no 46 pour les miroirs.

39.	Paragraphe 6.3.2.2.7.3

Ce paragraphe impose pour les caméras un essai d’impact similaire à celui qui est déjà spécifié dans le Règlement no 46 pour les miroirs.

40.	Paragraphe 6.3.3.4

Ce paragraphe énonce le critère de réussite pour l’essai susmentionné qui doit être effectué sur un CMS.

41.	Paragraphe 12.6

Ce paragraphe contient une définition du point de référence oculaire à utiliser dans les dispositions figurant au paragraphe 16.1.5.2 sur la position du moniteur et au paragraphe 16.1.5.3 sur l’obstruction de la vue du conducteur sur le moniteur.

42.	Paragraphe 13.5

Aux fins de la vérification du respect des dispositions, la demande d’homologation doit être accompagnée des spécifications techniques détaillées du système, du manuel d’utilisation et des autres documents spécifiés au paragraphe 2.3 de l’annexe 12.

43.	Paragraphe 15.1.2

Ce paragraphe est le résultat d’une simplification du texte.

44.	Paragraphes 15.2 et 15.2.1.1

Cet amendement est nécessaire pour rendre technologiquement neutres les dispositions.

45.	Paragraphe 15.2.1.1.1

Il est nécessaire de préciser que la question du nombre minimal de systèmes n’est pas pertinente dans le cas des systèmes à caméra et moniteur et que le nombre de moniteurs ne devrait pas être supérieur au nombre de rétroviseurs/antéviseurs qui seraient nécessaires pour restituer le champ de vision requis.

46.	Paragraphe 15.2.1.1.2

Le texte de la disposition actuelle a été adapté pour tenir compte de la possibilité générale de remplacer les rétroviseurs/antéviseurs de toutes les classes (sauf la classe VII) par des CMS et permettre que l’écran soit scindé en plusieurs parties pour restituer plus d’un champ de vision sur le même moniteur.

47.	Paragraphe 15.2.1.1.3

Les dispositions applicables aux véhicules de la catégorie L ne sont pas modifiées; abstraction faite de l’emploi de la terminologie standard pour les classes de rétroviseurs/antéviseurs.

48.	Paragraphe 15.2.1.1.4

Il s’agit dans ce paragraphe d’adapter le texte sur la base de la nouvelle définition des classes (par. 2.4).

49.	Paragraphe 15.2.2.4

On a ajusté la disposition pour la rendre technologiquement neutre.

50.	Paragraphes 15.2.3.1 et 15.2.3.2

Ces paragraphes précisent que les dispositions sur les réglages ne s’appliquent qu’aux rétroviseurs.

51.	Paragraphe 15.2.4.4.2

La figure 7 a été corrigée en ce qui concerne le côté passager, afin que les dimensions indiquées correspondent à l’avant de la zone hachurée.

52.	Paragraphe 16.2

Ce paragraphe est une copie des dispositions de l’ancien paragraphe 15.3 et devrait faire partie du nouveau paragraphe 16 contenant toutes les dispositions relatives à l’installation d’un CMS.

53.	Paragraphe 16.2.5

La modification est une conséquence de la renumérotation des définitions au paragraphe 2.

54.	Paragraphes 16 à 22

Les anciens paragraphes 16 à 21 ont été renumérotés en raison de l’insertion d’un nouveau paragraphe 16 contenant les dispositions relatives à l’installation d’un CMS.

55.	Paragraphe 16

Le paragraphe 16.1 contient de nouvelles dispositions pour les classes I à IV, tandis que le paragraphe 16.2 comprend les dispositions existantes sur l’installation des systèmes des classes V et VI. Là où le Règlement no 46 exige pour les CMS des classes V et VI la visibilité d’un objet critique, l’ISO a choisi d’utiliser les résolutions et l’agrandissement comme critères de performance.

56.	Paragraphe 16.1

Comme les dispositions du paragraphe 16.1 sont principalement fondées sur celles de la norme ISO et qu’il convient de limiter le nombre de pages comprenant de nouveaux libellés, une déclaration générale a été ajoutée selon laquelle, dans ce paragraphe 16.1, les définitions, les symboles et les méthodes d’essai mentionnés dans la norme ISO 16505:2015 s’appliquent.

57.	Paragraphe 16.1.1, usage prévu

Ce paragraphe précise quand le système doit être opérationnel et quand il peut être désactivé. On peut s’attendre à ce que la majorité des occupants du véhicule quittent celui-ci peu de temps après que la clef de contact a été tournée sur la position arrêt. Tenant compte de la gestion de la puissance et en lien avec l’aspect sécurité, le groupe informel conclut qu’un délai T1 supérieur à 120 secondes avant l’extinction de l’écran permet à la plupart des occupants de quitter le véhicule. Si l’on ajoute un délai supplémentaire T2 de 300 secondes pour que des occupants puissent décider s’ils veulent maintenir le CMS en fonctionnement ou le remettre en service avec un temps de récupération RT de l’image inférieur à une seconde, le CMS peut être utilisé lorsqu’un occupant quitte le véhicule un certain temps après que la clef de contact a été mise sur la position arrêt. Le délai sans nouvelle confirmation du besoin de maintenir le CMS en service … avec un temps de récupération ne dépassant pas 7 secondes, ce qui est aussi défini comme le temps maximal autorisé pour le retard dans la mise en fonctionnement du CMS lors d’un démarrage à froid.

58.	Paragraphe 16.1.1.1, vision par défaut

Le système doit offrir une vision par défaut correspondant au champ de vision requis avec la résolution et le grossissement voulus.

59.	Paragraphe 16.1.1.2, réglage de la luminance

Pour le confort du conducteur et l’adaptation aux diverses conditions lumineuses ambiantes, le CMS doit offrir des moyens de réglage de la luminance du moniteur. Le réglage manuel de la luminance doit être expliqué dans le manuel d’utilisation.

60.	Paragraphe 16.1.1.3, surimpressions

En ce qui concerne les prescriptions énoncées pour les obstructions dans le Règlement no 46 (par. 15.2.4.9). le pire cas d’obstruction du champ de vision requis est défini en conséquence.

61.	Paragraphe 16.1.2, disponibilité opérationnelle

Le CMS étant un système de sécurité requis pour la vision vers l’arrière, la disponibilité du système doit être évidente et clairement indiquée.

62.	Paragraphe 16.1.3, grossissement et résolution

Ces propriétés du CMS déterminent la visibilité et la reconnaissance des objets dans le champ de vision requis. Le concept de base utilisé pour établir les prescriptions en application de la norme ISO 16505:2015 reposait sur le grossissement et la résolution de la scène lorsqu’un conducteur observe la scène à l’arrière au moyen d’un miroir dont le type a été homologué. La disposition qui a été élaborée tient compte des performances du CMS pour conserver au moins la même résolution spatiale et offrir des qualités de discernabilité comparables à celles d’un miroir traditionnel. Comme le grossissement obtenu varie d’une classe de miroir à l’autre, les dispositions relatives à chaque classe de CMS ont été établies en conséquence, compte étant tenu du véhicule de type homologué au moment de l’élaboration de la norme ISO 16505:2015.

Les facteurs de grossissement du paragraphe 16.1.3.1 ont été repris de la norme ISO 16505:2015. Cette norme énonce dans son paragraphe 6.5.1 les prescriptions minimales applicables aux facteurs de grossissement pour les différentes classes de systèmes de vision indirecte. Au paragraphe A.3.3 de l’annexe 3 de la norme ISO, des prescriptions sont recommandées pour les facteurs de grossissement. Ces prescriptions ont été ajoutées au paragraphe 16.1.3.1 du Règlement no 46.

Cependant, il y a actuellement des limitations de la technologie des CMS et de la taille des écrans disponibles spécifiquement pour les CMS de la classe II. Ceci ne permet pas d’utiliser les facteurs de grossissement recommandés ci-dessus pour les systèmes de vision indirecte de la classe II côté conducteur et côté passager. Au lieu des valeurs recommandées de 0,28 et 0,14 pour la classe II, les valeurs de 0,26 (côté conducteur) et 0,13 (côté passager) ont été utilisées dans le Règlement no 46. Ceci devrait être revu dans une phase ultérieure si la future évolution de la technologie et la disponibilité d’écrans de grande taille pour le secteur automobile permet alors d’utiliser les facteurs de grossissement recommandés dans la norme ISO 16505:2015 pour les systèmes de la classe II.

Sur un miroir traditionnel, le grossissement diminue légèrement selon l’angle de vision. Le grossissement prévu dans la norme ISO 16505:2015 correspond au grossissement observé près du centre du miroir traditionnel, ce qui est raisonnable pour les CMS et une disposition sur le grossissement minimal a été adoptée pour limiter le minimum équivalent à ce qui est observé sur un miroir traditionnel dans la zone de vision périphérique.

Un travail minutieux permet de définir des prescriptions conformes à la norme ISO 16505:2015 pour obtenir du CMS des performances comparables à celles d’un miroir de type homologué traditionnel.

Les détails sur la méthodologie, la définition et la méthode d’essai sont fournis clairement et précisément dans la norme ISO 16505:2015. Pour l’évaluation, il est tenu compte de l’ensemble du processus qui se déroule dans le CMS. Les performances du système pour l’affichage sur le moniteur sont évaluées et le groupe informel décide que les renvois à la norme ISO 16505:2015 sont le meilleur moyen de définir les prescriptions applicables au CMS.

63.	Paragraphe 16.1.4, grossissement et ratio d’aspect

Cette disposition vise à écarter les modèles de CMS pour lesquels le champ de vision est affiché avec un ratio d’aspect horizontal et vertical très différent de la scène originale, ce qui peut conduire à des erreurs d’interprétation de la scène. La prescription énoncée dans la norme ISO 16505:2015 prend en compte de tels cas et convient pour les CMS dans le Règlement no 46.

64.	Paragraphe 16.1.5, installation du moniteur

Ces propositions sont tirées de la norme ISO 16505:2015; cependant aucune obstruction de la vision du conducteur sur le moniteur n’est autorisée. Si l’on fait une comparaison avec les classes traditionnelles de miroirs, il faut noter que l’emplacement de l’écran du moniteur n’est plus limité en fonction des contraintes optiques de manière à conserver le chemin optique vers le champ de vision et les CMS doivent pouvoir offrir le champ de vision requis sur un moniteur à divers emplacements dans le véhicule. Diverses études ont été réalisées par plusieurs organisations sur les nouvelles possibilités offertes par les CMS et l’acceptation par les conducteurs de la configuration et de l’orientation des moniteurs. Ces études ont fait apparaître une bonne acceptation avec des différences négligeables entre les CMS et les miroirs traditionnels régis par le Règlement no 46, série 03 d’amendements. Plus précisément, un CMS avec l’image du côté droit rendue à la droite du plan longitudinal passant par le point de référence oculaire du conducteur et une image similaire pour le champ de vision du côté gauche.

65.	Paragraphe 16.1.6

Il est possible de modifier le Règlement no 125 pour permettre la même interdiction d’obstruction causée par un CMS. Il faut alors inclure dans le Règlement no 46 une autre disposition imposant de limiter le plus possible cette obstruction.

66.	Paragraphe 16.1.7, Baisse du pouvoir d’accommodation

Pour des raisons évidentes, le manuel d’utilisation doit informer les utilisateurs, en particulier les personnes âgées, qu’ils pourraient utiliser des aides visuelles pour avoir des images nettes sur le moniteur.

67.	Paragraphe 16.1.8, effets des conditions météorologiques

Comme il n’y a pas de prescriptions spécifiques pour la protection des miroirs contre les effets des conditions météorologiques, il n’y en aura pas non plus pour les CMS. Le manuel d’utilisation devra cependant contenir des instructions sur le nettoyage.

68.	Paragraphe 16.1.9, sécurité des systèmes électroniques

Le groupe informel suggère de vérifier la sécurité du fonctionnement des CMS et en particulier les mesures prises par le fabricant pour les cas de défaillance.

69.	Paragraphe 22.15, dispositions transitoires

Il s’agit ici de corriger une erreur dans un renvoi.

70.	Annexe 5

La valeur de «a» peut être réduite à 5 mm pour autoriser un marquage plus petit si l’espace disponible est insuffisant pour une valeur de 12 mm.

71.	Annexe 7, paragraphe 1.2.2

La modification proposée est due à la renumérotation des définitions du paragraphe 2.

72.	Annexes 10 et 11

Les amendements font apparaître que les deux annexes ne s’appliquent qu’aux CMS des classes V et VI.

73.	Annexe 12

Cette annexe décrit les méthodes d’essai applicables aux CMS des classes I à IV pour lesquels la norme ISO 16505:2015 ne donne pas suffisamment d’informations. Elle porte sur l’essai de papillotement, un essai pour la reconnaissance des sources lumineuses ponctuelles et un essai pour l’échelle des gris. Elle contient aussi des dispositions sur la vérification des aspects relatifs à la sécurité du fonctionnement et prévoit une évaluation du système en cas de défaillance.

*	Conformément au programme de travail du Comité des transports intérieurs pour la période 2012-2016 (ECE/TRANS/224, par. 94, et ECE/TRANS/2012/12, activité 02.4), le Forum mondial a pour mission d’élaborer, d’harmoniser et de mettre à jour les Règlements en vue d’améliorer les caractéristiques fonctionnelles des véhicules. Le présent document est soumis dans le cadre de ce mandat.

Selon les définitions figurant dans la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.2, par. 2, consultable à l’adresse électronique suivante: www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

Les numéros distinctifs des Parties contractantes à l’Accord de 1958 sont indiqués à l’annexe 3 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3), document ECE/TRANS/WP.29/ 78/Rev.2/Amend.3 − www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29resolutions.html.

Note du secrétariat: Les dispositions sur les révisions et les extensions des homologations de type ne doivent renvoyer qu’à la nouvelle annexe 3 du projet de Revision 3 de l’Accord de 1958.

Note du secrétariat: Les dispositions concernant la conformité de la production doivent renvoyer à la nouvelle annexe 1 du projet de Révision 3 de l’Accord de 1958.

Note du secrétariat: Les dispositions concernant les révisions et extensions des homologations de type ne doivent renvoyer qu’à la nouvelle annexe 3 du projet de Révision 3 de l’Accord de 1958.

Note du secrétariat: Les dispositions concernant les révisions et extensions des homologations de type doivent renvoyer à la nouvelle annexe 1 du projet de Révision 3 de l’Accord de 1958.

Biffer la mention qui ne s’applique pas.

Par «largeur hors tout» d’un véhicule, on désigne une dimension mesurée conformément à la norme ISO 612-1978, terme no 6.2. Dans le cas des véhicules de catégories autres que M1, outre les dispositions de la norme, il doit être tenu compte des éléments suivants lors de la mesure de la largeur du véhicule:

a)	Dispositifs de scellés douaniers et dispositifs de protection de ceux-ci;

b)	Dispositifs de fixation de la bâche et dispositifs de protection de ceux-ci;

c)	Témoins de défaillance des pneus;

d)	Parties souples en saillie d’un système antiprojection d’eau;

e)	Dispositifs d’éclairage;

f)	Pour les autobus, rampes d’accès en état de marche, plates-formes de levage et autres équipements semblables en état de marche, à condition qu’ils ne fassent pas saillie de plus de 10 mm par rapport aux côtés du véhicule et que les angles des rampes orientés vers l’avant ou vers l’arrière soient arrondis à un rayon d’au moins 5 mm; les bords doivent être arrondis à un rayon d’au moins 2,5 mm;

g)	Systèmes de vision indirecte;

h)	Indicateurs de pression des pneus;

i)	Marchepieds rabattables;

j)	Renflement du pneu au contact du sol.

Numéro distinctif du pays qui a accordé/refusé/étendu/retiré l’homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l’homologation).

Biffer la mention qui ne s’applique pas.

Numéro distinctif du pays qui a accordé/refusé/étendu/retiré l’homologation (voir les dispositions du Règlement relatives à l’homologation).

Biffer la mention qui ne s’applique pas.

Biffer la mention qui ne s’applique pas.

1	Définitions extraites de la publication CIE 50 (45), Vocabulaire électronique international, Groupe 45, Éclairage.

2	Tableau abrégé. Les valeurs  sont arrondies à quatre chiffres après la virgule.

La procédure est décrite à l’annexe 1 de la Résolution d’ensemble sur la construction des véhicules (R.E.3) (document ECE/TRANS/WP.29/78/Rev.3). www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/ wp29gen/wp29resolutions.html.